- Меню

Для входа в главное меню нажимаем на кнопку Левый софт.

При этом телефон сообщает название текущего пункта меню, его порядковый номер и общее количество пунктов.

Кроме того, нажав на кнопку Звёздочка, можно узнать, на каком пункте мы находимся. Нажатие на решётку сообщает номер текущего пункта и общее количество пунктов. 
    Эта информация важна, поскольку в дальнейшем часто используемые функции можно находить, не перемещаясь стрелками и нажимая кнопки для озвучивания и левый софт, а просто нажимая цифры, соответствующие номерам нужных пунктов.

Пример. Чтобы установить время и дату, нужно открыть меню, найти девятый пункт, кнопкой Окей войти в него, найти четвёртый пункт, левым софтом или кнопкой Окей войти в него,
а можно сделать это гораздо быстрее: меню, 9, 4.

Перемещаться по пунктам главного меню можно как стрелками влево и вправо, так и вверх и вниз. Пункты меню расположены в четыре строки, как цифровые клавиши.

Если находясь на первом пункте, нажать на стрелку вправо, мы попадём на второй пункт меню, а если, находясь на первом пункте, нажать стрелку вниз – попадём на четвёртый пункт.

Выбрав в главном меню нужный пункт, для входа в это подменю нужно нажимать клавишу Ок. Во всех остальных случаях для входа в подменю можно использовать как левый софт, так и кнопку ок. 
для возврата на уровень вверх – правый софт.

Для выхода из меню с переходом в режим ожидания – кнопка Отбой.

Как понятно из выше приведенного примера, при входе в пункт меню с помощью цифровых клавиш, левый софт или Окей для подтверждения нажимать не нужно.

Примечание. 
все меню, кроме главного, сделаны в виде списков, так что перемещаться по ним можно только стрелками вверх и вниз, либо использовать цифровые клавиши, соответствующие порядковым номерам пунктов. .