- ФМ РАДИО

Для входа в фм радио нажимаем и удерживаем до сообщения кнопку 4. 
либо: левый софт, 3 1 (меню, прилож., фм радио).

- НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

Окей – включить или выключить радио.
стрелки вверх и вниз – регулировка громкости. 
стрелка влево – перемещение вниз по шкале, вправо – вверх.
звёздочка – прочитать частоту радиостанции.
радио можно слушать как через наушники, так и на динамик. Но наушники при этом всё равно должны быть подключены, поскольку они являются антенной.без наушников радио просто не включится.

Для переключения между наушниками и динамиком служит команда левый софт 4 (меню, включить наушники/динамик.

ПОИСК СТАНЦИЙ

Станции можно искать разными способами. Перемещаясь стрелками влево и вправо по диапазону с шагом 100 кгц.

Можно также вводить станции прямым набором частоты на клавиатуре. 
для этого нажимаем левый софт6 (меню, настройка вручную. Телефон при этом озвучивает текущую частоту. 
набираем на клавиатуре частоту нужной станции, имея в виду, что частота должна быть  четырёхзначной. Например, чтобы набрать частоту станции Эхо Москвы, нужно набрать: 0912. запятую вводить не нужно. После набора частоты нажимаем ок. Телефон озвучивает частоту.

ВВОД СТАНЦИЙ В ПАМЯТЬ

Имеется два вида памяти: Избранное и Все каналы.

В Избранное можно вводить до десяти станций. В список Все каналы – до 30 станций, но их количество определяет сам пользователь.

Находить станции в Избранном можно через меню, Открыть избранное, либо цифровыми клавишами.

Находить станции в списке Все каналы можно через меню: 
левый софт 3 (меню, открыть все каналы).

- ДОБАВЛЕНИЕ СТАНЦИЙ

Находим нужную радиостанцию и нажимаем: левый софт. Стрелкой вниз перемещаемся к пункту Добавить. 
нажимаем кнопку ок. телефон говорит: Избранное. Стрелками вверх и вниз выбираем одну из двух позиций, куда хотим добавить: избранное, Все каналы.

Выбираем Избранное и нажимаем ок.

Стрелками находим ту цифру, на которую хотим назначить станцию.

при этом телефон будет озвучивать назначенные частоты. 
Клавишей решётка можно узнать, на каком пункте мы в данный момент находимся. 
найдя таким образом свободную цифру, нажимаем ок.

станция записана и телефон переходит в режим Радио.

При желании можно присвоить станциям, записанным в Избранном или в списке Все каналы имена, что весьма удобно.

Нажимаем левый софт. Телефон говорит: открыть избранное. Это нам и нужно. Нажимаем ок. 
стрелками вверх и вниз находим нужную станцию. 
нажимаем левый софт. Телефон говорит: Изменить. Нажимаем ок. телефон называет данную частоту. 
нажимаем стрелку вниз. Телефон говорит: Имя канала. 
пишем имя по правилам, изложенным в разделе Ввод текста. 
звёздочкой проверяем правильность ввода и нажимаем Ок. настройка сохранена, и канал остается в Избранном.

Чтобы выключить радио нужно нажать кнопку Окей и затем для выхода – отбой.

НАПОМИНАНИЯ

Для входа в Напоминания нажимаем левый софт, 7 
(меню, напоминание).

Телефон скажет: нет напоминаний.

Нажимаем левый софт. Телефон назовёт частоту текущей станции. Чтобы изменить частоту, с клавиатуры набираем новую частоту. Если частота двузначная, например, 91,2, - набираем так: 0912

Стрелкой вниз переходим к следующему полю.

Телефон скажет: напоминание 1.

Переходим стрелкой вниз к следующему полю: Повтор.

Стрелками влево и вправо выбираем одну из трёх позиций: один раз, ежедневно, еженедельно. При этом телефон не озвучивает позиции, но узнать текущую позицию можно, нажимая на звёздочку.

Следующее поле, к которому переходим стрелкой вниз: День повтора. Телефон называет текущий день. Если хотим изменить, нажимаем ок и стрелками вверх и вниз выбираем нужный день, затем вновь нажимаем ок.

Следующее поле – время напоминания. С клавиатуры вводим нужное время.

По завершении – отбой.

Теперь в установленное время в течение минуты будет звучать сигнал. Во время звучания сигнала подключаем наушники и нажимаем кнопку Окей –станция заиграет.