- КАК ПРИНЯТЬ ЗВОНОК?

- При поступлении звонка телефон озвучивает имя звонящего, если оно есть в Контактах, если нет, - номер.

- Чтобы ответить на звонок, нужно просто открыть телефон. Чтобы завершить разговор – закрыть телефон. 
Это вариант по умолчанию. Но есть и другие варианты ответа на звонок.

- выбрать один из вариантов нужно, нажав клавиши в такой последовательности: 
Левый софт, 9 5 1 3
(меню, настройки, вызовы, все вызовы, режим ответа).

- Здесь  имеются три поля с флажками, которые можно устанавливать и снимать клавишей Ок. 
Если установлен флажок Ответ при открытии, - отвечать на звонок и завершать вызов можно будет просто открывая и закрывая аппарат. если установлен флажок Любая клавиша, а флажок Ответ при открытии не установлен, - отвечать на звонок можно будет, открыв телефон и затем нажав любую клавишу. Чтобы завершить или отменить звонок, нужно нажать клавишу Отбой или закрыть телефон. 
Если ни один из флажков не будет установлен, то отвечать на звонок можно, открыв телефон и нажав клавишу Вызов.

- После того, как вы произвели необходимые действия с флажками, для сохранения нажмите Левый софт, и, если телефон попросит подтвердить – еще раз Левый софт. Затем для выхода из меню – Отбой.

- ФУНКЦИИ ПРИ ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ

Левый софт – узнать имя звонящего абонента, если оно имеется в в Контактах. Если его нет – прозвучит номер абонента.

Правый софт – узнать номер звонящего абонента. Поскольку в контактах для абонента может быть записано несколько номеров, - в данном случае прозвучит именно тот номер. С которого произошёл звонок.

Стрелки вверх/вниз – регулировка громкости звонка.