- ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН

здесь можно настроить озвучку телефона в соответствии с потребностями пользователя.

Вход в меню говорящий телефон – левый софт, 9, 4, 4.

(меню, Настройки, Телефон, Говорящий телефон).

При этом телефон озвучит первую настройку: Выбор голоса.

Перемещаемся по настройкам стрелками вверх и вниз. При этом телефон озвучивает имя настройки и текущее состояние настройки.

Узнать имя настройки можно также, нажав на Решётку, а состояние настройки – звёздочка.

Первая настройка – выбор голоса. Стрелками влево и вправо выбираем один из двух голосов.

Стрелкой вниз переходим к следующей настройке: Чтение символов. 
стрелками влево и вправо выбираем одну из трёх настроек.

Следующая настройка, к которой переходим стрелкой вниз: Читать по буквам. 
это флажок, имеющий два значения: установлен и не установлен. Для изменения значения флажка нажимаем клавишу ок.

Нажимаем стрелку вниз, чтобы перейти к следующей настройке: Скорость чтения.
стрелками влево и вправо выбираем одну из семи скоростей.

Стрелкой вниз переходим к следующей настройке: Автоозвучка. Это флажок. Изменяем его значение клавишей ок. 
настоятельно рекомендую, особенно начинающим, оставить по умолчанию – Установлен.

Нажимая далее стрелку вниз, переходим к полям с флажками.

Номер позиции курсора. По умолчанию установлен. Если снять – при навигации по меню будут озвучиваться названия пунктов, но не будут озвучиваться порядковые номера пунктов и количество номеров в меню.

Далее: Номер абонента. По умолчанию установлен. Если снять – при перемещении в контактах и журнале вызовов будут озвучиваться имена абонентов, но не будут озвучиваться номера.

При очередном нажатии на стрелку вниз попадаем на настройку: 
Эхо ввода.
стрелками влево и вправо выбираем нужную настройку. Лучше всего выбрать настройку Всё. 
в этом случае при вводе с клавиатуры будет озвучиваться каждый символ, а при нажатии на пробел или знак препинания будет озвучено слово целиком.

Следующая настройка: Эхо курсора. Эта настройка предназначена для текстовых редакторов. Здесь можно выбрать, как озвучивать символы при перемещении по тексту стрелками влево и вправо.

По умолчанию установлено Всё.

Стрелками влево и вправо можно выбрать такие позиции: 
Только вправо. Отключено.

Следующая настройка: Читать от курсора до конца.
по умолчанию установлено.  Это флажок. Если его снять – при нажатии и удержании стрелки вправо в текстовом редакторе символы озвучиваться не будут.

Следующая настройка – озвучка клавиатуры. Это флажок. По умолчанию установлен. Рекомендую так и оставить.

Следующая настройка: оповещение о заряде. Стрелками влево и вправо выбираем промежуток времени, через который будет звучать сигнал об окончании заряда. Это означает, что аппарат необходимо отключить от зарядного устройства.

Последняя настройка, на которую попадаем, нажав стрелку вниз, - говорящий АОН. 
при этом будет озвучена текущая настройка.

Здесь можно установить, что будет озвучивать телефон при поступлении звонка.

Стрелками влево и вправо можно выбрать одну из четырех настроек.

Имя: при входящем звонке телефон озвучивает имя абонента, если оно имеется в Контактах, если нет – номер.

Выключено: При поступлении звонка ничего не озвучивается.

Неизвестный абонент: будут озвучиваться только номера, которые не записаны в контактах.

Номер: будет озвучен номер звонящего абонента.

Когда все настройки сделаны, нажимаем клавишу Ок и затем для выхода из меню и перехода в режим ожидания – Отбой.