- 01.

- СЛЕПСУНГ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

- Здравствуйте, уважаемый пользователь!

Меня зовут Александр Слепцов. Я являюсь куратором проекта Слепсунг, а также одним из разработчиков программного обеспечения для наших телефонов.

Слепсунг – это телефоны известной фирмы Самсунг с установленной на них голосовой оболочкой, разработанной нашей компанией.

Телефонами с нашей голосовой оболочкой уже пользуются тысячи незрячих людей в России и за её пределами. На сегодняшний день это первый, и пока единственный отечественный продукт подобного рода.

Телефоны Слепсунг – это доступность и удобство в эксплуатации, а также высокая стабильность и надёжность работы аппаратов. Покупая говорящий телефон у нас, вы приобретаете его у разработчика, без посредников. Также вы можете приобрести телефоны у наших региональных представителей. Их координаты можно узнать на нашем официальном сайте: 
www.slepsung.com
или по телефону: 8-903-669-88-44.

Обращаем ваше внимание, что в последнее время появились распространители телефонов Слепсунг пиратского происхождения. О том, какие возможны проблемы при покупке такого телефона, и как отличить официальную версию от пиратской, вы можете узнать у нас, на сайте: 
www.slepsung.com
или по телефону: 8-903-669-88-44.

02.

О КОМПАНИИ

Теперь немного подробнее я расскажу о нашем проекте и о его участниках.

Слово Слепсунг впервые в шутку произнёс наш друг Алексей Черёмуш – генеральный директор некоммерческого учреждения МЭРЦ, ведущий специалист фирмы Роланд в России, и просто хороший человек. Он, конечно, в слове Слепсунг объединил мою фамилию – Слепцов – и название фирмы Самсунг. Но в принципе это также можно понимать, как Самсунг для слепых. Так или иначе, но это тот случай, когда удачная шутка в дальгнейшем стала брендом.

Говорящей оболочкой мы называем модифицированную прошивку телефона. Для каждой модели она своя, и создаётся отдельно. За период с 2006 года нами модифицированы прошивки более чем для десяти телефонов фирмы самсунг. И этот ряд постоянно расширяется.

В разработке говорящей прошивки принимают участие четыре человека. первый – это юрий гаев, город Гомель, республика Беларусь. Это наш бессменный программист, специалист высокого класса, автор программного кода для прошивок всех моделей телефонов. Выпущенных нашей компанией. На популярном интернет-форуме sgh.ru Юрий – известный и уважаемый человек. Многие его идеи с форума заимствованы программистами фирмы Самсунг и реализованы в разных моделях телефонов. Юрий не является членом общества слепых, и далёк от проблем инвалидов по зрению. поэтому вся работа проходит в тесном сотрудничестве со вторым нашим участником, Александром Прыхненко.

Александр Прыхненко, город Таганрог, ростовская область. Александр является основным генератором идей, вместе с Юрием гаевым занимается тестированием и отладкой прошивок. Старается держаться немного в тени, но на самом деле без его участия проект не мог бы существовать. он является связующим звеном между программистом и пользователем. Выполняет самую незаметную, но очень нужную работу. Особая ценность его, как специалиста, заключается в том, что Александр имеет остаточное зрение и в то же время знает проблемы инвалидов, хорошо владеет компьютером и разбирается в вопросах телефонии и тифлосредствах. Все свои творческие замыслы Александр воплощает в жизнь вместе со мной.

Я – Александр Слепцов, город Волоколамск, Московская область. Являюсь куратором данного проекта, решаю все организационные вопросы, работаю с региональными представителями, занимаюсь гарантийным обслуживанием, также записываю все аудиоинструкции по пользованию телефонами.

Четвёртый наш участник – это татьяна Хлебникова, город Волоколамск, Московская область. Татьяна – голос нашей компании. Вместе с ней мы записываем все необходимые для озвучки фразы. Все телефоны, выпущенные нашей компанией говорят её приятным голосом. Татьяна – опытный тифлопедагог, просто обаятельная женщина. И является нашим творческим консультантом.

Совсем недавно, в сентябре 2010 года, в нашей компании появился пятый участник. Это Вячеслав татауров, город Москва. Вячеслав помогает создавать нам инструкции по пользованию телефонами.

Подробную информацию о нашей компании и о наших телефонах вы можете получить на нашем интернет-сайте: 
www.slepsung.com.

Также по всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться на наш электронный адрес:
admin@slepsung.com
или по телефону: 8-903-669-88-44.

Поздравляем вас с приобретением телефона Слепсунг и желаем приятного пользования.

03.

- ВВЕДЕНИЕ

Перед началом использования телефона, как положено, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию. Но, как сами понимаете, в инструкции невозможно отразить абсолютно всё. Да и, по большому счёту, не нужно. Тем более, что телефон прекрасно озвучен. Прочитав раздел Меню, вы можете убедиться, что к пунктам меню можно добираться разными путями. Либо, шаг за шагом, исследуя меню и все подменю, либо вводя с клавиатуры номера пунктов. Разумеется, все эти цифры запомнить невозможно, да и не нужно. Запоминайте то, что вам часто придется делать, а остальное находите обычным образом, исследуя меню.

Основные функции и команды для быстрого доступа к ним перечислены в разделе Быстрый доступ.

В телефоне имеется весьма полезная функция автоозвучка. Она включена по умолчанию. Озвучивание происходит, как в компьютерах или смартфонах. То есть при навигации по меню, спискам, телефон тут же озвучивает название пункта и текущую настройку. Если режим автоозвучка выключен, то при навигации ничего не озвучивается. Но, как в первом, так и во втором случаях, для того Чтобы озвучить выбранный пункт, нужно пользоваться кнопками звёздочка и решётка. Как правило, нажатие на решётку сообщает количество пунктов в меню, а нажатие на звёздочку – название пункта. В других случаях решётка сообщает имя выбранного объекта или функции, а звёздочка – его состояние.

Перемещение по меню и спискам осуществляется вертикальными стрелками. При выборе таких опций, как Включено, Выключено, - используются горизонтальные стрелки, Для установки и снятия флажков используется клавиша Окей.

В некоторых случаях – в журнале вызовов, в сообщениях и пр. – для получения дополнительной звуковой информации используются цифровые кнопки.

Обо всем этом – в соответствующих разделах инструкции.

Особо следует заметить вот что.

При нажатии на кнопки должен раздаваться короткий звуковой сигнал. Если его нет – значит никакого действия не происходит.

Нужно нажать на ту же кнопку еще раз – и тогда сигнал прозвучит и действие произойдёт.

Это происходит оттого, что если при открытом телефоне какое-то время не нажимать на клавиши, через усановленный промежуток времени выключается подсветка. Таким образом при первом нажатии на любую клавишу подсветка включается, а при втором – происходит действие.

О том, как изменить время подсветки см. раздел Быстрый доступ.

В инструкции мы постарались как можно подробнее описать большинство операций с телефоном, а в остальном, - надеемся, пользователь, благодаря хорошей озвучке телефона разберётся самостоятельно.

Желаем успешного освоения этого великолепного аппарата.

04.

- УСТАНОВКА СИМ-КАРТ И АККУМУЛЯТОРА

Держим аппарат в руках горизонтально, так чтобы

Крепление откидного дисплея было справа, а разъём для подключения зарядного устройства и слот для карты памяти, защищенные заглушками, - были внизу.

Переворачиваем аппарат от себя или на себя нижней крышкой вверх.

Снимаем крышку. Для этого подцепляем крышку ногтем в выемке, расположенной на нижнем торце телефона, который у нас сейчас слева.

Под крышкой можно обнаружить гнездо для сим-карты.

Берем в руки карту контактами, заметными на ощупь, вниз, так чтобы скошенный угол оказался слева внизу. Вдвигаем карту в гнездо слева направо до упора, слегка нажимая на её правый край, так чтобы часть карты вошла под пластину.

Далее вставляем аккумулятор контактами, расположенными на его торце, справа. В начале вставляем правый конец аккумулятора, а затем слегка надавливаем на левую его сторону, чтобы он вошёл в гнездо.

Чтобы вынуть аккумулятор, подцепляем его ногтем с левой стороны в выемке.

Закрываем крышку. .

05.

- УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Телефон поддерживает карты памяти Micro sd, объемом до 16 гб.

Если держать телефон так, как описано в разделе Установка сим-карты и аккумулятора, то слот для карты памяти будет на нижней боковой поверхности справа. Он защищён заглушкой, прикреплённой левым концом к аппарату.

Чтобы открыть слот, подцепляем ногтем заглушку сверху и проворачиваем её по часовой стрелке.

Берём в руки карту так, чтобы зазубринка оказалась вверху, а слегка выступающая часть карты – справа.

Аккуратно вдвигаем карту снизу вверх до упора. 
при этом карта должна защёлкнуться. Возможно, для этого на неё придется нажать ногтём. . 
Закрываем слот заглушкой.

Чтобы извлечь карту – отворачиваем заглушку, как описано выше, и нажимаем на неё ногтем, а затем отпускаем. Карта отщёлкнется и слегка выдвинется. После этого ногтем подцепляем карту за зазубринку сверху и вынимаем её. Ставим заглушку на место.

06.

- ВНЕШНИЙ ВИД ТЕЛЕФОНА

- Держим телефон перед собой вертикально, так чтобы крепление откидного дисплея было сверху.

- На правой боковой поверхности расположены, сверху вниз:

- Стандартное гнездо для подключения стереонаушников – миниджек диаметром 3.5 мм.
ниже – слот для карты памяти, защищённый заглушкой.
ещё ниже – разъём для подключения зарядного устройства и шнура, соединяющего аппарат с компьютером, также защищённый заглушкой.

- Откидываем дисплей снизу вверх.

- Под ним обнаружатся кнопки управления.

- НАЗВАНИЯ КНОПОК

Левая верхняя кнопка – Левый софт.
правая верхняя – Правый софт.

Под левым софтом – посыл вызова (вызов).
под правым софтом – отбой.

Между этими кнопками – курсор, состоящий из пяти кнопок. Стрелки вверх, вниз, вправо, влево, в центре – кнопка окей.

Ниже расположена стандартная клавиатура из 12 кнопок.

Слева направо. Первый ряд – 1, 2, 3.
второй ряд – 4, 5, 6 (слева и справа от кнопки 5 имеются точки).
третий ряд – 7, 8, 9.
четвёртый ряд – звёздочка, 0, решётка.

07.

Если в телефон установлена сим-карта и заряженный аккумулятор, - можно его включать. 
для этого нажимаем и удерживаем примерно две секунды кнопку Отбой. После того, как мы отпустим кнопку, через несколько секунд зазвучит приветственная заставка.

Через несколько секунд после заставки прозвучит сигнал, оповещающий о том, чтосотовая сеть найдена.

Телефон готов к работе и находится в режиме ожидания.

Для выключения телефона также нажимаем и удерживаем пару секунд кнопку Отбой.

Как только мы отпустим кнопку – аппарат коротко провибрирует и отключится.

Примечание.

Если вы включаете телефон в первый раз или если телефон долгое время был без аккумулятора, - будет предложено ввести время и дату. Нажимаем левый софт и вводим текущую дату и время. См. раздел Время и дата.

08.

- Назначения кнопок

- В режиме ожидания

Левый софт – вход в главное меню.
правый софт – вход в телефонную книгу (контакты).

Курсорные кнопки:
Окей – узнать текущее время и температуру воздуха.
стрелка влево – создать sms-сообщение. 
стрелка вправо – вход в закладки плеера.
Нажать с удержанием – запись телефонного разговора.
стрелка вверх –вход в календарь.

стрелка вниз – узнать уровень заряда батареи и уровень приёма радиосигналов. 
Нажать с удержанием – вход в регулировку громкости.

Кнопка Вызов: если с клавиатуры перед этим ничего не набиралось – вход в журнал вызовов.
если перед этим был набран номер – вызов данного номера.

Кнопка Отбой: стереть набранный номер. Удержание кнопки Отбой – выключить телефон.

- Команды цифровыми кнопками

С помощью цифровых кнопок можно осуществлять быстрый доступ к некоторым функциям. Кнопки нужно нажимать и удерживать одну-две секунды. при этом сразу по нажатии будет произнесена данная цифра, а через секунду – оповещение о функции.

1: Профили. 
2: Диктофон. 
3: Включение и выключение Блютус.

4: ФМ радио.

5: Входящие сообщения.

6: Текстридер.

7: таймер.

8: Калькулятор.

9: Секундомер.

0: Ввод символа «Плюс».

Решётка: Включение и выключение режима Без звука.

Окей: включение и выключение режима Автоозвучка.

09.

- Меню

Для входа в главное меню нажимаем на кнопку Левый софт.

При этом телефон сообщает название текущего пункта меню, его порядковый номер и общее количество пунктов.

Кроме того, нажав на кнопку Звёздочка, можно узнать, на каком пункте мы находимся. Нажатие на решётку сообщает номер текущего пункта и общее количество пунктов. 
эта информация важна, поскольку в дальнейшем часто используемые функции можно находить, не перемещаясь стрелками и нажимая кнопки для озвучивания и левый софт, а просто нажимая цифры, соответствующие номерам нужных пунктов.

Пример. Чтобы установить время и дату, нужно открыть меню, найти девятый пункт, кнопкой Окей войти в него, найти третий пункт, левым софтом или кнопкой Окей войти в него.
а можно сделать это гораздо быстрее: 
меню, 9, 3.

Перемещаться по пунктам главного меню можно как стрелками влево и вправо, так и вверх и вниз. Пункты меню расположены в четыре строки, как цифровые клавиши.

Если находясь на первом пункте, нажать на стрелку вправо, мы попадём на второй пункт меню, а если, находясь на первом пункте, нажать стрелку вниз – попадём на четвёртый пункт.

Выбрав в главном меню нужный пункт, для входа в это подменю нужно нажимать клавишу Ок. Во всех остальных случаях для входа в подменю можно использовать как левый софт, так и кнопку ок. 
для возврата на уровень вверх – правый софт.

Для выхода из меню с переходом в режим ожидания – кнопка Отбой.

Как понятно из выше приведенного примера, при входе в пункт меню с помощью цифровых клавиш, левый софт или Окей для подтверждения нажимать не нужно.

Примечание. 
все меню, кроме главного, сделаны в виде списков, так что перемещаться по ним можно только стрелками вверх и вниз, либо использовать цифровые клавиши, соответствующие порядковым номерам пунктов. .

10.

- БЫСТРЫЙ ДОСТУП

- Выбор языка: левый софт 9 4 2

Говорящий телефон: левый софт 9 4 4
Говорящий АОН: левый софт, 9 4 4, дважды стрелка вверх.

- Будильник: левый софт 7 1

- Календарь: левый софт 7 2

Сообщения: левый софт 5

Создать сообщение – стрелка влево.

Время и дата: левый софт 9 3

Подсветка клавиатуры: левый софт 9 2 7

Узнать текущее время и температуру воздуха: клавиша Ок 
Узнать уровень заряда батареи и уровень сигнала сети: стрелка вниз 
Вход в закладки плеера: стрелка вправо.

Вход в журнал вызовов: клавиша вызова.

Вход в контакты: правый софт.

Вход в меню: левый софт.

Закрытие меню и переход в режим ожидания – отбой.

Клавиши при нажатии и удержании на одну секунду, до звукового оповещения

Включить и выключить режим без звука – клавиша Решётка.

Включить и выключить режим Озвучка телефона: клавиша Ок.

Список профилей: клавиша 1.

Вход в диктофон: клавиша 2.

Включить и выключить Блютус: клавиша 3.

Фм радио: клавиша 4.

Входящие сообщения: клавиша 5.
Текстридер: клавиша 6

Таймер: клавиша 7.

Калькулятор: клавиша 8.

Секундомер: клавиша 9.

Ввод символа «плюс»: клавиша 0.

11.

- Выбор языка

- Если вы включили аппарат в первый раз, скорее всего он будет говорить с вами по-английски. Чтобы аппарат говорил по-русски, нужно нажать клавиши в такой последовательности: 
левый софт 9 4 2.

- Далее стрелками вверх и вниз выбираем Русский и нажимаем Окей и Отбой.

12.

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- Нажимаем последовательно: левый софт 9 3
(меню, Настройки, Время и дата).

Телефон озвучивает часовой пояс. 
для изменения пояса нажимаем ок, стрелками влево и вправо выбираем нужный и для подтверждения вновь нажимаем ок.

Далее нажимаем стрелку вниз, чтобы перейти к полю время.

Телефон произносит текущее время. Если его необходимо изменить, нажимаем Ок.

далее устанавливаем нужное время. Есть два варианта. 
первый. С клавиатуры вводим значения часов и минут.
второй. Стрелками влево и вправо выбираем позицию часов или минут. А стрелками вверх и вниз выбираем значение в данной позиции.
по окончании установки нажимаем Ок.

нажимаем стрелку вниз, чтобы перейти к следующему полю: дата.

Озвучивается установленная дата. Если нужно изменить – поступаем, как описано выше.

Там тоже есть два варианта. Либо вводить цифрами число, месяц и полностью год, либо стрелками.

Следующие поля: формат времени. Формат даты.

Предлагаю их не менять. По умолчанию установлен 24-часовой формат, а формат даты – число, месяц, год.

Но если все же надумаете изменить – можете это сделать. Выбрав нужный формат, последовательным нажатием на кнопку ок выбираем нужный.

Далее, нажимая стрелку вниз, попадаем на последнее поле – говорящие часы.

Посмотрим, что там имеется. Для этого нажимаем Ок.

Первое поле – громкость говорящих часов. Стрелками влево и вправо выбираем нужное: либо по громкости клавиатуры, либо один из 14 уровней громкости. Следующее поле: говорить время каждый час. Это флажок, он либо установлен, либо не установлен. Все флажки устанавливаются и снимаются клавишей ок.

Следующее поле: ежечасный сигнал. Тоже либо установлен, либо нет.

Вновь нажимаем стрелку вниз и переходим к следующему полю: 
Час начала ночного режима. То есть диапазона времени, когда ни сигнал, ни оповещение о начале часа работать не будут. Время выбирается стрелками влево и вправо.

Следующее поле, к которому переходим, нажав стрелку вниз, - час окончания ночного режима. Действуем аналогично предыдущему.

Далее, нажав стрелку вниз, возвращаемся к первому полю. Сделав все настройки говорящих часов, – нажимаем кнопку ок, и для выхода из меню и перехода в режим ожидания – нажимаем кнопку Отбой.

В принципе не нажимая на Ок, можно сразу нажать Отбой. Тогда телефон спросит, хотим ли сохранить изменения? Если хотим – нажимаем левый софт, не хотим - правый софт.

13.

- Как позвонить?

Чтобы кому-нибудь позвонить, нужно набрать на клавиатуре номер, затем нажав на кнопку Окей, можно послушать правильность номера,

Если номер введён правильно, чтобы по нему позвонить, нажимаем клавишу Вызов. При этом никакого звукового сигнала не будет.

Если мы вновь хотим позвонить по только что набранному номеру – в режиме ожидания нажимаем клавишу Вызов, - будет произнесен номер. Вновь нажимаем клавишу Вызов.  Процесс пошёл.

14.

- КАК ПРИНЯТЬ ЗВОНОК?

- При поступлении звонка телефон озвучивает имя звонящего, если оно есть в Контактах, если нет, - номер.

- Чтобы ответить на звонок, нужно просто открыть телефон. Чтобы завершить разговор – закрыть телефон. 
Это вариант по умолчанию. Но есть и другие варианты ответа на звонок.

- выбрать один из вариантов нужно, нажав клавиши в такой последовательности: 
Левый софт, 9 5 1 3
(меню, настройки, вызовы, все вызовы, режим ответа).

- Здесь  имеются три поля с флажками, которые можно устанавливать и снимать клавишей Ок. 
Если установлен флажок Ответ при открытии, - отвечать на звонок и завершать вызов можно будет просто открывая и закрывая аппарат. если установлен флажок Любая клавиша, а флажок Ответ при открытии не установлен, - отвечать на звонок можно будет, открыв телефон и затем нажав любую клавишу. Чтобы завершить или отменить звонок, нужно нажать клавишу Отбой или закрыть телефон. 
Если ни один из флажков не будет установлен, то отвечать на звонок можно, открыв телефон и нажав клавишу Вызов.

- После того, как вы произвели необходимые действия с флажками, для сохранения нажмите Левый софт, и, если телефон попросит подтвердить – еще раз Левый софт. Затем для выхода из меню – Отбой.

- ФУНКЦИИ ПРИ ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ

Левый софт – узнать имя звонящего абонента, если оно имеется в в Контактах. Если его нет – прозвучит номер абонента.

Правый софт – узнать номер звонящего абонента. Поскольку в контактах для абонента может быть записано несколько номеров, - в данном случае прозвучит именно тот номер. С которого произошёл звонок.

Стрелки вверх/вниз – регулировка громкости звонка.

15

- ФУНКЦИИ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Кнопка Окей – включить/выключить громкую связь.

Стрелки вверх и вниз –регулировка громкости.

Стрелка влево – узнать текущее время. Удержание стрелки влево – узнать уровень заряда батареи и уровень приёма радиосигналов.

Стрелка вправо – узнать продолжительность разговора. Удержание стрелки вправо – запись разговора.

Левый софт – вход в меню разговоров, состоящее из семи пунктов. Телефон при этом озвучит название первого пункта – включить+/выключить микрофон.  
предлагаем это меню освоить самостоятельно.

Правый софт – удержание линии.

Кнопка Вызов – вход в журналы вызовов. 
Кнопка Отбой – завершить вызов.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА ПО

ВТОРОЙ ЛИНИИ

Левый и правый софт – см. выше.

Вызов – ответить звонящему абоненту. В это время первый разговор будет поставлен на удержание. Кнопкой Правый софт можно вернуться к первому разговору.

Кнопка Отбой – отклонить вызов по второй линии.

16.

- ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН

здесь можно настроить озвучку телефона в соответствии с потребностями пользователя.

Вход в меню говорящий телефон – левый софт, 9, 4, 4.

(меню, Настройки, Телефон, Говорящий телефон).

При этом телефон озвучит первую настройку: Выбор голоса.

Перемещаемся по настройкам стрелками вверх и вниз. При этом телефон озвучивает имя настройки и текущее состояние настройки.

Узнать имя настройки можно также, нажав на Решётку, а состояние настройки – звёздочка.

Первая настройка – выбор голоса. Стрелками влево и вправо выбираем один из двух голосов.

Стрелкой вниз переходим к следующей настройке: Чтение символов. 
стрелками влево и вправо выбираем одну из трёх настроек.

Следующая настройка, к которой переходим стрелкой вниз: Читать по буквам. 
это флажок, имеющий два значения: установлен и не установлен. Для изменения значения флажка нажимаем клавишу ок.

Нажимаем стрелку вниз, чтобы перейти к следующей настройке: Скорость чтения.
стрелками влево и вправо выбираем одну из семи скоростей.

Стрелкой вниз переходим к следующей настройке: Автоозвучка. Это флажок. Изменяем его значение клавишей ок. 
настоятельно рекомендую, особенно начинающим, оставить по умолчанию – Установлен.

Нажимая далее стрелку вниз, переходим к полям с флажками.

Номер позиции курсора. По умолчанию установлен. Если снять – при навигации по меню будут озвучиваться названия пунктов, но не будут озвучиваться порядковые номера пунктов и количество номеров в меню.

Далее: Номер абонента. По умолчанию установлен. Если снять – при перемещении в контактах и журнале вызовов будут озвучиваться имена абонентов, но не будут озвучиваться номера.

При очередном нажатии на стрелку вниз попадаем на настройку: 
Эхо ввода.
стрелками влево и вправо выбираем нужную настройку. Лучше всего выбрать настройку Всё. 
в этом случае при вводе с клавиатуры будет озвучиваться каждый символ, а при нажатии на пробел или знак препинания будет озвучено слово целиком.

Следующая настройка: Эхо курсора. Эта настройка предназначена для текстовых редакторов. Здесь можно выбрать, как озвучивать символы при перемещении по тексту стрелками влево и вправо.

По умолчанию установлено Всё.

Стрелками влево и вправо можно выбрать такие позиции: 
Только вправо. Отключено.

Следующая настройка: Читать от курсора до конца.
по умолчанию установлено.  Это флажок. Если его снять – при нажатии и удержании стрелки вправо в текстовом редакторе символы озвучиваться не будут.

Следующая настройка – озвучка клавиатуры. Это флажок. По умолчанию установлен. Рекомендую так и оставить.

Следующая настройка: оповещение о заряде. Стрелками влево и вправо выбираем промежуток времени, через который будет звучать сигнал об окончании заряда. Это означает, что аппарат необходимо отключить от зарядного устройства.

Последняя настройка, на которую попадаем, нажав стрелку вниз, - говорящий АОН. 
при этом будет озвучена текущая настройка.

Здесь можно установить, что будет озвучивать телефон при поступлении звонка.

Стрелками влево и вправо можно выбрать одну из четырех настроек.

Имя: при входящем звонке телефон озвучивает имя абонента, если оно имеется в Контактах, если нет – номер.

Выключено: При поступлении звонка ничего не озвучивается.

Неизвестный абонент: будут озвучиваться только номера, которые не записаны в контактах.

Номер: будет озвучен номер звонящего абонента.

Когда все настройки сделаны, нажимаем клавишу Ок и затем для выхода из меню и перехода в режим ожидания – Отбой.

17.

- БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Чтобы отрегулировать громкость озвучки телефона и клавиатуры, необходимо:

Нажать и удерживать до сигнала стрелку вниз. Затем без промедления коротко нажимать стрелки вверх или вниз в зависимости от того, увеличиваем или уменьшаем громкость. При этом каждое нажатие подзвучивается сигналом. Выбрав нужный уровень – ждём одну секунду, чтобы телефон автоматически вышел из режима регулировки громкости.

18.

- ПРОФИЛИ

В меню Профили можно сделать следующие настройки.

Тип сигнала вызова, мелодия звонка. Тип сигнала сообщения, мелодия сообщения, звук клавиатуры, громкость.

Можно использовать заранее настроенные профили, а также можно настроить свой профиль.

Выберем профиль из уже существующих.

Для входа в профили нажимаем и удерживаем клавишу 1. 
Либо: левый софт, 9 1 (меню, настройки, Профили звука).

Телефон при этом произнесёт имя активного профиля и общее количество профелий – 6.

Перемещаемся по списку профилей стрелками вверх и вниз.

Нажав на решётку можно услышать номер профиля, а нажав на звёздочку – название профиля.

Выбрав нужный профиль, нажимаем клавишу Ок. Профиль становится активным, и телефон сразу переходит в режим ожидания.

Если мы хотим изменить настройки профиля, выбрав его, нажимаем Левый софт. При этом телефон произнесет Изменить. Нажимаем левый софт еще раз. Телефон произнесет название первой настройки и её текущее значение.

Итак, первая настройка: тип сигнала вызова. Чтобы изменить её, нажимаем клавишу Ок, и стрелками вверх и вниз выбираем нужное значение. Закрываем эту настройку той же клавишей ок.

Стрелкой вниз переходим к следующей настройке: Мелодия вызова.
при этом телефон озвучивает номер установленной мелодии и её название.

Если мы хотим изменить мелодию звонка, - нажимаем клавишу Ок и попадаем в список всех мелодий, имеющихся в памяти телефона и на карте памяти.

Телефон при этом скажет название текущей мелодии.
если мы хотим выбрать мелодию из установленных заводом, - нажимаем стрелки вверх и вниз. При этом мелодии будут звучать. Найдя понравившуюся мелодию, нажимаем ок.

В списке мелодий будет также пункт: Мои файлы.

Если находясь на пункте Мои файлы нажать ок, - мы попадем в список своих файлов, и можем там выбирать нужную мелодию.

Файлы должны быть предварительно подготовлены на компьютере и скопированы на карту памяти в папку звуки. А еще лучше для вашего удобства в папке звуки сделать папку под названием звонки, и скопировать туда файлы, которые в дальнейшем мы сможем использовать в качестве мелодий вызова, контактов, будильников и

пр.

Для корректного отображения файлов в папке Мои файлы, находясь в ней, открываем меню левым софтом. Нажимаем стрелку вниз. Телефон скажет Вид, больше. Нажимаем ок или стрелку вправо, чтобы войти в это подменю, и стрелками вверх и вниз выбираем пункт папка. Нажимаем ок. теперь стрелками вверх и вниз можно находить нужные папки и файлы. Чтобы переместиться на один уровень вверх, находим позицию Вверх и нажимаем ок.

Итак, мы выбрали нужную мелодию. Затее м стрелкой вниз переходим к следующей настройке: тип сигнала сообщения. Если хотим изменить, поступаем аналогично предыдущей настройке.

Следующая настройка – мелодия сообщения. Поступаем аналогично.

Следующая настройка- звук клавиатуры. Чтобы изменить, нажимаем ок. там три позиции. Предлагаю оставить по умолчанию.

Следующая настройка - громкость.

Нажимаем клавишу ок. открывается список, по которому можно перемещаться стрелками вверх и вниз. Там четыре пункта: 
сигнал вызова, сигнал сообщения, звук клавиатуры, сигнал предупреждения.

Выбрав нужный пункт, стрелками влево и вправо изменяем уровень громкости выбранной настройки.

По завершении всех настроек громкости, нажимаем ок, чтобы закрыть эти настройки и перейти в основной список.

После завершения всех настроек нажимаем отбой.

19.

- ВХОДЯЩИЕ SMS-СООБЩЕНИЯ

Для входа в список входящих сообщений можно нажать и удержать не менее секунды клавишу 5.
либо: левый софт, 5, 3
(меню, сообщения, Входящие).

При входе курсор всегда попадает на последнее, самое новое сообщение.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Звёздочка – прочитать имя отправителя, если оно есть в телефонной книге, если нет – номер. 
цифра 4 – узнать номер отправителя. 
цифра 7 – узнать название папки, в которой находимся.

Цифра 8 – узнать текущее время. 
цифра 9 – узнать, прочитано или не прочитано сообщение.
цифра 5 – узнать порядковый номер сообщения и количество сообщений.
цифра 2 – узнать, где хранится сообщение – в телефоне или в сим-карте. 
решётка – прочитать начало сообщения, не открывая его. 
удержание цифры 0 более одной секунды – удалить сообщение без предупреждения. 
кнопка Вызов – позвонить отправителю.

Курсорные кнопки.

Стрелки вверх и вниз – перемещение по скиску.

Стрелки влево и вправо – переход по папкам. Здесь их четыре. 
входящие, в которой мы сейчас находимся, отправленные, исходящие, черновики.

Кнопка окей – открыть сообщение. При этом оно тут же будет прочитано. 
левый софт – переход на следующий уровень меню. 
правый софт – возврат на предыдущий уровень меню. 
отбой – выход из меню.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК В ОТКРЫТОМ СООБЩЕНИИ

Звёздочка – прочитать сообщение от начала до конца. 
решётка – узнать имя отправителя. 
цифра 5 – узнать порядковый номер сообщения и количество сообщений. 
цифра 1 – узнать дату отправки сообщения. 
цифра 3 – время отправки сообщения. 
цифра 2 – узнать, где находится сообщение – в телефоне или в сим-карте. 
цифра 8 – узнать текущее время. 
цифра 9 – открыть редактор. 
удержание цифры 0 более одной секунды – удалить сообщение без предупреждения. 
вызов – позвонить отправителю. Отбой – выход из меню. 
правый софт – возврат на предыдущий уровень меню.

Курсорные кнопки.

Стрелки вверх и вниз – переход по тексту, но это работает только при визуальном просмотре, то есть не озвучивается.
стрелка вправо – открыть следующее сообщение. Стрелка влево – предыдущее. 
кнопка окей – ответить отправителю. 
то есть нажимаем Окей, вводим текст и вновь нажимаем окей. 
через несколько секунд сообщение будет отправлено, при этом прозвучит сигнал.

Если вам трудно сразу понять текст сообщения, если он сложный, изобилует цифрами, да ещё написан латиницей, - можно прочитать сообщение по буквам, двигаясь по нему от начала к концу.

Для этого служит редактор, вход в который, как уже упоминалось, - цифра 9.

Войдя в редактор, нажимаем стрелку вниз. При этом телефон скажет: Текст. Курсор окажется на последнем символе. Теперь стрелками влево и вправо можно читать текст по буквам. Чтобы переместиться к началу текста, нужно нажать и удерживать стрелку влево до сигнала. И далее стрелкой вправо можно читать с начала до конца буква за буквой. Если в процессе чтения нажать и удерживать стрелку вправо – будет прочитан текст от курсора до конца.

Для выхода из редактора нажимаем Отбой.

20.

- СОЗДАНИЕ SMS-СООБЩЕНИЙ

- Для входа в режим создания сообщений нажимаем стрелку влево 
(левый софт, 5, 1) (меню, сообщения, Создать сообщение).

Открывается редактор для ввода номера телефона абонента, которому мы хотим отправить сообщение. При этом телефон скажет: Кому.

После ввода номера прочитать его можно звёздочкой.

Если мы хотим отправить сообщение сразу нескольким абонентам, то после ввода первого номера нажимаем стрелку вправо, вводим второй номер, снова стрелку вправо и т.д. максимально можно ввести до десяти номеров.

Если данный номер имеется в Контактах, то вместо ввода номера вручную, находясь на пункте Кому, нажимаем Ок. открывается список контактов. Выбираем нужный и нажимаем ок. Если у данного абонента имеется несколько номеров в Контактах, то откроется список этих номеров. Стрелками вверх и вниз находим нужный номер и нажимаем ок. телефон скажет: кому… (имя абонента). .

Далее нажимаем стрелку вниз. Открывается редактор, где можно вводить текст.

О том, как нужно вводить текст, см. раздел Ввод текста.

После ввода текста его можно прочитать звёздочкой.

Для отправки сообщения нажимаем Ок.

Через несколько секунд прозвучит сигнал – сообщение отправлено.

Можно создавать и отправлять сообщения и таким способом. 
в Контактах находим абонента, которому хотим отправить сообщение. Нажимаем ок. если у абонента несколько номеров – в открывшемся списке находим нужный номер и нажимаем левый софт. В открывшемся меню нажав на стрелку вниз находим пункт: Отправить сообщение. Нажимаем левый софт или ок и попадаем в поле Текст. Набираем текст и далее, как описано выше.

21.

- ВВОД ТЕКСТА

Подробно опишем, как вводить текст в редакторах, таких как при создании сообщений, сообщений по электронной почте, при создании контактов и т.д. в принципе все редакторы устроены одинаково.

Рассмотрим на примере создания текстового сообщения.

Нажимаем стрелку влево, затем стрелку вниз. Телефон произносит: Текст. Можно вводить и редактировать текст.

Назначение кнопок.

Цифровые кнопки предназначены непосредственно для ввода текста.

Кнопка звёздочка – прочитать текст от начала до конца.

Удержание звёздочки открывает меню, где можно переключать режимы ввода, языки ввода и эхо ввода.

Стрелка влево – переместиться на один символ назад. При этом символ будет озвучен. 
стрелка вправо – переместиться на один символ вперёд. При этом символ будет озвучен.

Удержание стрелки влево – переместиться от позиции курсора до начала текста. Текст не читается. 
удержание стрелки вправо – переместиться от позиции курсора до конца текста. При этом текст будет прочитан.

Кнопка Вызов – быстрое переключение языков ввода – русского и английского.

Кнопка Решётка – узнать, сколько осталось неиспользованных символов до конца сообщения и сколько использовано томов.

Дело в том, что длинные сообщения делятся на тома, и каждый том тарифицируется, как отдельное сообщение. В одном томе может поместиться до 70 символов кириллицей и до 160 символов латиницей.

Удержание решётки поочередно переключает режимы ввода. Причем каждый раз нужно нажимать и удерживать до сигнала. 
здесь четыре режима.

- первая буква большая, остальные маленькие.

- все буквы большие.

- все буквы маленькие.

- цифры.

при переключении озвучивается только первый режим.

правый софт – стереть неверно введённый символ. 
удержание кнопки стирает текст от позиции курсора до начала текста.

Левый софт – перейти  на следующий уровень меню. 
кнопка Окей – отправить сообщение. Отбой – выход из меню.

Если при этом редактор не пустой, то будет предложено два варианта: Сохранить в черновики и выход без сохранения. Вертикальными курсорными стрелками выбераем нужный вариант и нажимаем ок.

- РАСПОЛОЖЕНИЕ СИМВОЛОВ НА КЛАВИАТУРЕ

- Каждой цифровой клавише присвоено несколько символов. Чтобы набрать нужный символ, нужно нажать на нужную цифровую клавишу соответствующее количество раз. Причем это нужно делать достаточно быстро.

- Например, чтобы набрать букву в, нужно нажать цифру два быстро три раза подряд.

- Чтобы набрать цифру 2 – нужно нажать клавишу 2 пять раз. И т.д.

- После набора одного символа делаем небольшую паузу и набираем следующий.

- Русская раскладка.

На цифре 1 находятся следующие символы. 
точка, запятая, знак вопроса, восклицательный знак, цифра 1, собачка, апостроф, кавычка, минус, левая круглая скобка, правая круглая скобка, слэш, двоеточие, подчеркивание, точка с запятой.

На цифре 2 – буквы а б в г 2

На цифре 3 – д е ё ж з 3

На цифре 4 – и й к л 4

На цифре 5 – м н о п 5
на цифре 6 – р с т у 6
на цифре 7 – ф х ц ч 7
на цифре 8 – ш щ ъ ы 8
на цифре 9 – ь э ю я 9
на цифре 0 – пробел, цифра 0 и Ентер (переход на другую строку).

- Латинская раскладка

2 – a b c 2
3 – d e f 3
4 – g h I 4
5 – j k l 5
6 – m n o 6
7 – p q r s 7
8 – t u v 8
9 – w x y z 9

22.

- КОНТАКТЫ

СОЗДАНИЕ КОНТАКТА

Каждому абоненту в телефонной книге (контакты) присваивается имя, номер по умолчанию, как правило, мобильный, а также можно ввести номера телефонов, факса, электронный адрес и другую информацию.

Создавать контакт можно двумя способами.

Способ первый.

Набираем номер, который будет в дальнейшем фигурировать, как номер по умолчанию, например, мобильный.

Номера можно вводить либо с восьмёркой, либо в международном формате - + 7.

В этом случае нажимаем и удерживаем клавишу 0, таким образом вводим символ +. Далее цифру 7 – международный код России, а затем десятизначный номер.

Затем клавишей окей можно прослушать правильность ввода.

Далее нажимаем левый софт, затем нажимаем стрелку вниз, чтобы перейти к пункту Добавить в контакты.

Нажимаем левый софт или Ок.телефон скажет: создать контакт. Нажимаем левый софт или ок. телефон скажет: Мобильный. Вновь нажимаем Ок. 
телефон скажет: Имя. Пишем имя по правилам, изложенным в разделе Ввод текста.

Нажимаем стрелку вниз, чтобыперейти к полю Фамилия. Пишем фамилию.

Стрелкой вниз переходим к следующим полям и при необходимости их заполняем. Если хотим заполнить поле группа, то находясь в нем, нажимаем ок и из открывшегося списка стрелками вверх и вниз выбираем нужную группу и нажимаем Ок.

Нажимаем стрелку вниз, чтобы перейти к полю Мелодия звонка. Если хотим назначить этому контакту другую мелодию, а не ту, что назначена для всех звонков, - нажимаем ок. звучит мелодия по умолчанию. Далее действуем так, как изложено в разделе профили для выбора мелодии вызова.

Если мы хотим ввести дополнительную информацию этого абонента, которая не отражена в данных пунктах, - нажимаем левый софт и в открывшемся списке выбираем пункт: Дополнительные поля. Вновь нажимаем левый софт. В открывшемвся списке заполняем нужные поля.

По завершении нажимаем Отбой.

Если мы создали контакт, но забыли кое-что в него внести, - это можно сделать так.

Найдя контакт, открываем левый софт и стрелками вверх и вниз находим пункт Изменить.

Нажимаем левый софт и перемещаясь по полям стрелками вверх и вниз, заполняем нужные.

По завершении нажимаем Отбой. Телефон спросит, хотим ли сохранить изменения? Если хотим – нажимаем левый софт. Если не хотим – отбой.

Вариант второй

Правым софтом открываем Контакты. Затем нажимаем левый софт и в открывшемся списке находим пункт: Создать контакт.

Нажимаем левый софт, чтобы войти в него, и заполняем поля: имя, фамилия, мобильный и т.д.

По завершении нажимаем отбой и для подтверждения левый софт.

ПОИСК КОНТАКТОВ

Открываем Контакты правым софтом. Телефон при этом произносит имя и фамилию первого абонента и его номер по умолчанию. 
далее стрелками вверх и вниз можно просматривать список контактов.

Для быстрого поиска абонента можно ввести одну или несколько первых букв его имени или фамилии. Появится список всех абонентов, имена и фамилии которых начинаются с указанных букв. Для выхода из этого списка и перехода в основной список контактов нажимаем правый софт.

Чтобы позвонить абоненту из Контактов, нужно, найдя его выше описанными способами, нажать клавишу Вызов. 
если у абонента имеется несколько номеров, откроется список этих номеров. Выбираем нужный и опять же нажимаем Вызов.

23.

- ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

Журнал вызовов позволяет просмотреть последние вызовы, совершённые с телефона или поступившие на телефон.

Для входа в журнал вызовов нажимаем клавишу Вызов. Телефон при этом озвучит имя последнего абонента.

Всего существует три типа вызовов. 
исходящие, входящие, пропущенные.

Журнал вызовов разделён на несколько списков.

Все журналы. Пропущенные. Исходящие. Входящие. 
отправленные сообщения. Входящие сообщения.

Переход по спискам осуществляется стрелками влево и вправо. При этом озвучивается название текущего списка и имя последнего абонента.

Первый список: все журналы.здесь можно просмотреть все типы вызовов.

Названия остальных списков говорят сами за себя.

В каждом списке можно узнать номер абонента, имя абонента, если он есть в телефонной книге, дату и время вызова, сколько раз осуществлялся вызов, продолжительность разговора.

Структура всех списков одинакова. Поэтому рассмотрим их на примере списка Все журналы.

Вызовы расположены в хронологическом порядке. Первый вызов – самый новый, последний – самый старый.

Перемещаться по списку можно стрелками вверх/вниз.

Выбрав вызов, можно получить о нём информацию с помощью цифровых кнопок.

- ДОСТУПНЫЕ КНОПКИ

Цифра 5 – узнать порядковый номер вызова и общее количество вызовов.
звёздочка – узнать имя абонента. Если в контактах нет – номер.
Решётка – узнать номер абонента. 
цифра 9 – узнать, сколько раз производился этот вызов. 
цифра 6 – узнать тип вызова: исходящий, входящий или пропущенный. 
цифра 4 – узнать, как этот номер записан в контактах: мобильный и пр. 
цифра 7 – узнать, в каком списке вызовов мы в данный момент находимся.
цифра 8 – узнать текущее время. 
удержание цифры 0 более одной секунды удаляет этот вызов из списка с предупреждением. В случае согласия – левый софт. .

Чтобы получить более подробную информацию о вызове, нажимаем кнопку ок. при этом телефон тут же озвучит дату и время вызова, а также продолжительность разговора.

- ДОСТУПНЫЕ КНОПКИ В ПОДРОБНОСТЯХ ВЫЗОВА

Цифра 1 – узнать дату вызова. 
цифра 3 – узнать время вызова.
цифра 2 – узнать продолжительность разговора. 
цифра 5 – количество вызовов этого абонента. 
остальные кнопки выполняют те же функции, что и до входа в Подробности.

Для выхода из Подробностей в список – правый софт. 
для выхода из журнала вызовов – Отбой.

ДИСПЕТЧЕР ЖУРНАЛОВ

Для входа в диспетчер журналов нажимаем левый софт, затем стрелку вверх. Телефон скажет: Диспетчер журналов.

Нажимаем левый софт или Ок. откроется список из трёх пунктов: 
длительность вызова, стоимость вызовов, счетчик сообщений.

Выбираем Длительность вызова и нажимаем Ок. открывается список вызовов: при перемещении по списку стрелками вверх и вниз телефон будет озвучивать категорию вызова и общее время вызовов в данной категории.

Если выбрать пункт Счетчик вызовов и нажать на Ок, - можно узнать количество вызовов в каждой категории.

Нажав на левый софт или Ок, мы попадаем в список из двух пунктов: 
Сброс, Сбросить всё.

24.

В телефоне можно установить максимально до 30 будильников. Но их количество определяет сам пользователь.

По умолчанию установлен один будильник. А затем пользователь может добавлять столько будильников, сколько потребуется.

Для входа в будильник нажимаем: левый софт 7 1
(меню, органайзер, будильник).

Либо главное меню, 11-й пункт.

Чтобы настроить будильник, нажимаем кнопку ок. 
ьтелефон при этом произнесет слово: Время. И назовёт текущее время.

Набираем на клавиатуре количество часов и количество минут.

Нажимаем стрелку вниз и попадаем в поле Имя. Здесь всё зависит от вашей фантазии. К примеру, если будильник предназначен для того, чтобы вас разбудить, так и назовите его: Подъём.

Набор имени производится по правилам, изложенным в разделе Ввод текста настоящей инструкции.

Далее стрелкой вниз переходим к следующему полю: Повтор.

Стрелками влево и вправо выбираем одну из трёх позиций: 
Один раз, ежедневно, еженедельно.

При выборе позиции еженедельно далее можно указать, в какие дни недели должен срабатывать будильник.

Для этого нажимаем стрелку вниз. Телефон говорит: день повтора. И называет текущий день.

Нажимаем кнопку ок. открывается список дней недели.

Выбираем стрелками вверх и вниз нужные дни недели и устанавливаем или не устанавливаем их кнопкой ок.

После по завершении нажимаем левый софт, чтобы возвратиться в основной список.

Далее нажимаем стрелку вниз и переходим к полю: Тип.
стрелками влево и вправо выбираем одну из трёъх позиций: 
Мелодия и вибрация, Мелодия. Вибрация.

В случае если выбрали любую позицию, кроме Вибрация, - стрелкой вниз переходим к полю: Сигнал. 
телефон произносит имя установленного сигнала.

Если хотим выбрать другую мелодию, нажимаем ок. открывается список всех файлов, аналогично тому, как было при выборе звонка в профилях.

Стрелками вверх и вниз выбираем нужную мелодию и нажимаем ок.

Далее стрелкой вниз переходим к последнему полю: состояние. 
стрелками влево и вправо выбираем одну из двух позиций: включено или выключено.

По завершении настроек нажимаем левый софт. Телефон назовёт имя будильника и состояние: Включено.

Чтобы произвести дополнительные настройки данного будильника, еще раз нажимаем левый софт.
открывается список из пяти пунктов. Телефон озвучит первый пункт: отключить сигнал.

Если хотим его отключить, нажимаем Ок. если не хотим – нажимаем стрелку вниз, чтобы перейти к следующему пункту: Добавить.

Если хотим добавить еще один будильник, нажимаем Ок и делаем так, как описано выше.

Если не хотим – нажимаем стрелку вниз для перехода к следующему полю: Удалить. Название говорит само за себя. При нажатии на ок будильник удаляется.

Стрелкой вниз переходим к следующему полю: настройки.

Нажимаем ок, чтобы войти в них. Первым пунктом будет: Продолжительность паузы. Чтобы изменить продолжительность паузы, нажимаем ок и стрелками вверх и вниз выбираем нужное время. Затем вновь нажимаем ок.

Стрелкой вниз переходим к следующему пункту: Громкость. 
нажимаем ок и стрелками влево и вправо меняем уровень громкости. По завершении вновь нажимаем ок.

Стрелкой вниз переходим к следующему полю: автоотключение. Это флажок. Кнопкой Ок снимаем или устанавливаем его.

Если флажок установлен, то будильник будет срабатывать даже при выключенном телефоне.

По завершении всех настроек нажимаем правый софт. При этом телефон переходит в режим будильника.

Нажимаем левый софт, чтобы снова войти в дополнительные настройки. Тут мы еще не рассмотрели одну настройку: Говорящий будильник. 
находим её стрелками вверх и вниз.

Найдя, нажимаем ок.

Здесь имеется три поля с флажками. 
перед сигналом, после сигнала, в режиме без звука.

Имеется в виду, сообщать или не сообщать текущее время.

По завершении настроек нажимаем левый софт, а для выхода из будильника – Отбой.

25.

- ДИКТОФОН

- Диктофон имеет две функции: запись с микрофона и запись телефонных разговоров.

- Чтобы начать запись телефонного разговора, нужно в процессе разговора нажать и удержать на секунду стрелку вправо. Телефон при этом скажет: Запись. 
Если слово Запись не прозвучит – нужно проделать тоже самое еще раз.

- чтобы закончить запись разговора до его окончания, нужно сделать то же самое.

- ЗАПИСЬ С МИКРОФОНА

- Для входа в диктофон нажимаем и удерживаем клавишу 2. 
либо: левый софт, 3 4 (меню, приложения, диктофон).

При входе в диктофон мы сразу оказываемся в режиме записи. Чтобы начать запись, нажимаем Окей. Во время записи эта кнопка выполняет функцию паузы. 
Для остановки записи с сохранением служит левый софт.

Если остановить запись правым софтом – будет предложено сохранить запись. 
если да – левый софт, нет – правый софт. 
Отбой – выход из диктофона.

ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

Чтобы начать записьразговора, нажимаем клавишу Выбор сим-карты (расположена на правой боковой стороне аппарата). При этом телефон скажет: Запись. Для окончания записи нажимаем ту же кнопку, либо завершаем разговор. Телефон при этом скажет: Стоп.

- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Входим в диктофон и нажимаем левый софт. При этом телефон скажет: перейти к папке звуки. Нажимаем ок, чтобы войти в эту папку.

Далее стрелками вверх и вниз находим записанный файл. 
По умолчанию диктофон присваивает имена файлам: 
голос-0001, Голос-0002 и т.д. 
файлы имеют расширение mp3, файлы с записями телефонных разговоров – amr.

при перемещении по списку файлов телефон произносит имена файлов и их размеры.

Найдя нужный файл, для его воспроизведения нажимаем ок. эта же клавиша используется для паузы. Закончив воспроизведение данного файла, диктофон начинает воспроизводить следующий и т.д.

Назначение кнопок.

Звёздочка – прочитать название записи. 
решётка – прочитать размер записи в килобайтах. 
цифра 5 – узнать порядковый номер записи и общее количество записей. 
нажатие и удержание кнопки 0 – удаление записи без подтверждения.

Кнопка Окей – воспроизведение.

Назначение кнопок при воспроизведении.

Окей – пауза. 
стрелки влево и вправо – перемотка вперёд/назад.
стрелки вверх и вниз- перемещение по списку записей. 
цифры 1 и 3 – выбор шага перемотки.
цифра 2 – переход в режим установки закладок.
цифры 7 и 9 – регулировка громкости.
цифра 8 – узнать время от начала файла.
цифра 0 – узнать общее звучание записи. 
Отбой – выход.

Подробнее см. в разделе Воспроизведение mp3-файлов.

ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ

Выбрав какой-либо файл, нажимаем левый софт. Открывается меню, в котором представлены различные команды для файла: 
отправить по,установить как, Вид, Удалить и т.д.

Если выбрать пункт Установить как… и нажать ок – откроется список из трёх пунктов: 
мелодия сигнала, мелодия звонка, мелодия контакта.

26.

Как упоминалось в разделе Диктофон, при сохранении файлов им присваиваются имена голос-0001 и т.д. но часто бывает так, что файлы нужно переименовать, чтобы потом можно было понять, что это такое.

К сожалению в меню диктофона отсуствует пункт Переименовать.

Но это всё же сделать можно.
для этого нажимаем левый софт 6 
меню (мои файлы).

В открывшемся списке находим нужный файл, нажимаем левый софт, чтобы открыть меню, и находим пункт Переименовать.

Нажимаем левый софт. Удаляем старое название, нажав и удерживая правый софт до полного прекращения сигналов, и затем пишем новое имя без расширения. Написав имя, нажимаем клавишу ок.

В этом меню также есть и другие полезные команды: переместить, копировать и т.д.

27.

- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3-ФАЙЛОВ

- В этом разделе подробно рассматриваются вопросы, связанные с воспроизведением музыки и аудиокниг в формате mp3.

- Разработчики модифицированной звуковой прошивки сделали воспроизведение очень удобным и простым, предоставив такие возможности, как: 
запоминание места остановки. Возможность установки до девяти закладок. Перемотка на установленный шаг. Получение информации о времени звучания файла и его объеме, времени от начала файла и пр.

Данный телефон обладает незначительным объемом встроенной памяти, поэтому музыку и аудиокниги необходимо хранить на внешней карте памяти.

После установки карты телефон создаёт в ней пять папок: 
картинки, видео. Музыка, звуки, другие файлы.
эти папки удалить невозможно. При желании можно создавать и свои папки.

Закачаем на карту памяти папки с файлами, которые хотим слушать.

Для этого с помощью шнура, входящего в комплект поставки, соединяем телефон с usb-портом компьютера. Телефон при этом должен быть включен. 
компьютер «увидит» телефон, как съемный диск.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ.

1. Имена папок и файлов должны содержать не более 26 символов кириллицей или 52 символов латиницей. В противном случае имена папок и файлов не будут отображаться и, следовательно, их воспроизведение будет невозможно. В этих случаях имена папок и файлов необходимо отредактировать с помощью компьютера, уменьшив их длину до указанных значений.

2. Количество файлов в каждой папке не должно быть более пятисот.

Чтобы получить доступ ко всем файлам и папкам, нажимаем: левый софт 6
(меню, файлы).

Откроется три списка: Все, Телефон, Карта памяти.

Выбирать эти списки можно стрелками влево и вправо.

Названия списков говорят сами за себя. В списке Все представлены папки и файлы телефона, а затем карты памяти.

Итак, перемещаемся к списку Карта памяти. 
телефон скажет: Картинки. И произнесёт количество файлов в этой папке.

Стрелками вверх и вниз можно найти нужную папку, а кнопкой ок войти в неё и продолжать поиск файлов.

При навигации по спискам телефон всё озвучивает, но при необходимости звёздочкой можно прочитать имя выбранной папки, а решёткой – общее количество файлов в папке, включая вложенные папки. 
Цифрой 5 можно прочитать порядковый номер папки и количество папок в списке.

Находясь на файле, звёздочкой можно прочитать имя файла, а решёткой его размер
цифрой 5 – порядковый номер файла и количество файлов в данной папке.

Удалить ненужную папку или файл можно долгим нажатием цифры 0

Папки удаляются с предупреждением, а файлы бес предупреждения.

Чтобы начать воспроизведение выбранного файла, нажимаем Окей. 
воспроизведение будет сквозным, то есть после того, как закончится данный файл, начнется воспроизведение следующего и т.д. до конца папки.

Назначение клавиш во время воспроизведения.

Окей – воспроизведение/пауза.

Стрелки вверх и вниз – переход к предыдущему/следующему файлу.

Стрелки влево и вправо – перемотка назад/вперёд на выбранный шаг. . 
цифры 1 и 3 – выбор шага перемотки. 
цифра 2 – вход в режим установки закладок. 
цифра 5 – узнать порядковый номер файла и их количество в данной папке.
цифры 7 и 9 – регулировка громкости.
цифра 8 – время от начала файла.
цифра 0 –общее звучание файла.
звёздочка – название файла.
решётка – объём файла в мегабайтах.  
левый софт – меню. 
правый софт – возврат на один уровень вверх.

клавиша Отбой – выход из плеера с запоминанием позиции воспроизведения.

А ТЕПЕРЬ ОБО ВСЁМ ПОДРОБНЕЕ.

ЗАКЛАДКИ

В телефоне можно установить до девяти закладок. 
чтобы установить закладку, во время воспроизведения или паузы нажимаем цифру 2. далее цифру, на которую хотим установить закладку, от 1 до 9. 
на цифру 0 закладка устанавливается автоматически при выходе из плеера. 
В случае, если на цифру ранее была установлена закладка, телефон предложит заменить её. Если хотим заменить – нажимаем на левый софт, если нет – правый софт.

Чтобы перейти к закладке, находясь в режиме ожидания, нажимаем стрелку вправо. При этом телефон озвучит местоположение первой закладки, если таковая имеется, - то есть имя файла и время от начала файла. 
при этом звёздочкой можно озвучить имя файла и время от  начала файла, а решёткой – номер закладки.

Если мы хотим воспроизводить с того места, на котором остановились в последний раз, - нажимаем цифру 0. Если хотим воспроизводить с какой-либо закладки, - стрелками вверх и вниз находим нужную закладку и нажимаем Ок, либо нажимаем цифру, соответствующую номеру нужной закладки. Воспроизведение тут же начнётся.

Чтобы удалить закладку, в режиме ожидания нажимаем стрелку вправо, затем стрелками вверх и вниз находим закладку, подлежащую удалению, и открываем меню, нажав на левый софт. Далее нажимаем стрелку вверх, чтобы перейти к пункту Удалить, и нажимаем ок. будет предложено удалить закладку. В случае согласия нажимаем левый софт, в случае отказа – правый софт.

ПЕРЕМОТКА

При воспроизведении цифрами 1 и 3 можно выбрать шаг перемотки. Имеются следующие шаги: 
5 секунд, 25 секунд, 1 минута, 5 минут, 10 минут. 
при однократном нажатии на стрелки влево или вправо произойдёт скачок на выбранный шаг. 
если нажать и удерживать стрелку влево или вправо – будет производиться скачкообразная перемотка на выбранный шаг. 
здесь нужно иметь в виду следующее. 
если от позиции воспроизведения до конца файла остаётся времени меньше, чем выбранный шаг, то при однократном нажатии на стрелку вправо телефон не «перескочит» на следующий файл, а попадёт на конец данного файла. А затем начнётся воспроизведение следующего файла с его начала. 
А при нажатии и удержании стрелки вправо происходит сквозная перемотка с переходом на следующий файл. 
при перемотке назад этого не происходит. В любом случае телефон будет перематывать только до начала текущего файла.

СВОЙСТВА

Чтобы получить самую исчерпывающую информацию о папке или файле, можно открыть меню, Свойства. То есть нажимаем левый софт и затем один раз стрелку вверх и Ок. телефон начнёт озвучивать свойства данного объекта. В случае с файлом свойства располагаются на двух вкладках. По окончании воспроизведения первой вкладки, нажимаем стрелку вправо, и телефон воспроизводит вторую вкладку – дополнительные подробности. При последующем нажатии на стрелку вправо возвращаемся к первой вкладке. 
чтобы закрыть свойства, нажимаем правый софт.

СОРТИРОВКА ФАЙЛОВ

Чтобы файлы воспроизводились в правильной последовательности, нужно установить сортировку по имени. 
Для этого во время воспроизведения или паузы открываем меню и стрелками вверх и вниз находим пункт: Сортировать по. Нажимаем Ок и стрелками вверх и вниз находим пункт: Имя. Нажимаем Ок, чтобы сделать этот пункт активным.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Если в процессе воспроизведения раздаётся телефонный звонок – оно прерывается, телефон произносит имя абонента и пр. Если мы слушаем в наушниках, то вместо звонка будут слышны прерывистые сигналы. можно ответить на звонок или сбросить его. В любом случае по окончании разговора или при сбросе звонка воспроизведение будет продолжено с места остановки.

НЕКОТОРЫЕ НЕУДОБСТВА

Как было сказано ранее, файлы воспроизводятся в пределах данной папки. Поэтому удобнее, когда аудиокнига располагается в одной папке, без подпапок.

Итак, воспроизведение папки закончилось. Теперь нужно перейти к следующей. Как это сделать.

Нажимаем правый софт, затем стрелку вниз, Ок. Таким образом мы попадаем в следующую папку. Далее, если хотим воспроизводить её с первого файла, вновь нажимаем Ок.

А вот если мы воспроизводили из закладок, то, как упоминалось, при нажатии на правый софт произойдет выход из плеера. В этом случае чтобы перейти к следующей папке, нужно начинать всё сначала. То есть левый софт, 6, дважды стрелка вправо, ищем нужную папку и т.д.

28.

- ТАЙМЕР

В телефоне имеется весьма полезная вещь – таймер.

Чтобы в него войти, нажимаем и удерживаем цифру 7.

Либо: левый софт, 3 6 (меню, прилож,. Таймер).

Телефон при этом скажет: Установить таймер.

Набираем последовательно количество часов, минут и секунд. 
максимально возможное значение: 23 часа 59 минут 59 секунд.

Значения, которые устанавливать не нужно, можно пропускать нажатием на стрелку вправо.
например, если вам нужно установить таймер на 15 секунд, можно набрать: 00 00 15, 
а можно: стрелка вправо, стрелка вправо, 15. 
проверить правильность ввода можно звёздочкой.

Для запуска таймера нажимаем клавишу ок.

Звёздочкой можно контролировать оставшееся время.

Для остановки таймера без обнуления, то есть для паузы, нажимаем Ок. для продолжения работы с остановленного места вновь нажимаем ок.

Для обнуления таймера – левый софт.

Для выхода из таймера – правый софт или отбой. При этом телефон спросит, запустить ли таймер в фоновом режиме. Если хотим запустить – нажимаем левый софт, в противном случае – правый софт или Отбой.

29.

Для входа в калькулятор нажимаем и удерживаем до звукового оповещения клавишу 8.

Либо: левый софт, 7 6 (меню, органайзер, калькулятор).

Набираем первое число, затем для ввода арифметических действий нажимаем одну из стрелок: вправо – плюс, влево – минус, вверх – умножить, вниз – разделить. При этом всё озвучивается. 
чтобы набрать запятую в десятичной дроби – нажимаем звёздочку. 
для ввода круглых скобок – решётку.

Чтобы получить результат – нажимаем клавишу ок.

Для выхода из калькулятора – правый софт или отбой.

30.

- СЕКУНДОМЕР

Для входа в секундомер нажимаем и удерживаем до сообщения кнопку 9. либо: 
левый софт, 3 7

меню, прилож., секундомер).

Для запуска секундомера нажимаем ок.

Чтобы узнать прошедшее время нажимаем клавишу Вызов,чтобы зафиксировать результат без остановки секундомера, нажимаем ок.

Таким же образом можно фиксировать последующие результаты, всего до 50 результатов.

Чтобы выбрать тот или иной результат и прочитать его время, нужно нажимать стрелки вверх и вниз, решёткой можно узнать текущий пункт, то есть результат, а звёздочкой – время результата.

Результаты фиксируются в порядке убывания, то есть самый последний результат будет под пунктом 1.

Чтобы остановить секундомер без обнуления – нажимаем правый софт.

Чтобы вновь запустить секундомер с того же места – нажимаем ок.

Для обнуления секундомера нажимаем левый софт. 
для выхода из секундомера – Отбой.

Секундомер. В отличие от таймера, не может работать в фоновом режиме. В процессе работы с секундомером можно лишь ответить на звонок.

31.

- КАЛЕНДАРЬ

- Для входа в календарь нажимаем стрелку вверх, либо:  
левый софт, 7 2

(меню, органайзер, Календарь).

Телефон произнесет число, месяц, день недели.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Звёздочка –произнести число и месяц.  
решётка – день недели. вызов – год.

Цифровые кнопки предназначены непосредственно для ввода данных.

Чтобы перейти к какой-либо дате, нужно ввести её с клавиатуры в восьмизначном формате: число, месяц год полностью. И нажать кнопку Окей.

Можно переходить к датам и с помощью стрелок. 
стрелки влево и вправо – переход по дням. 
стрелки вверх и вниз – по неделям. 
нажатие на стрелку с удержанием – быстрая прокрутка.

В календарь можно записывать напоминания о различных событиях. Например: поздравить с днём рождения, послушать радиопередачу, не забыть встретиться с кем-либо или позвонить кому-либо и т.д. здесь всё зависит от вашей фантазии.

Рассмотрим, как это делается.

Итак, нам нужно записатьнапоминание о каком-то событии. 
например: поздравить Васю Пупкина с днём рождения.

Входим в календарь. Левым софтом открываем меню и стрелками вверх и вниз находим пункт: Создать.

Левым софтом входим в это меню. Открывается список из трёх пунктов: 
встреча, годовщина, событие.

Выбираем пункт Годовщина и входим в него. 
открывается список из нескольких пунктов. Телефон объявляет: тема.

В Теме пишем: «поздравить Васю Пупкина».

Стрелкой вниз переходим к следующему полю: повторять ежегодно, включено. Это флажок. Клавишей Ок снимаем или устанавливаем его. Разумеется, если мы хотим поздравлять Васю каждый год – этот флажок нужно установить.

Стрелкой вниз идем дальше. Попадаем в поле: Выходной день. Это тоже флажок. Можно включить или выключить. 
предлагаю выключить, так как в противном случае поздравление будет лишь в случае совпадения даты с выходными днями. Но ведь мы хотим поздравлять Васю в любой день, не так ли?

Следующее поле: сигнал. Это тоже флажок. По умолчанию он выключен. Но нужно включить, нажав ок.

Стрелкой вниз переходим к следующему полю: Время и дата сигнала.

Телефон произнесёт текущую дату. Если нужно изменить – набираем с клавиатуры последовательно: часы. Минуты, число, месяц и год полностью.
впрочем, если какие-то значения менять не нужно, то и набирать их заново тоже не нужно.

Проверить правильность набора можно клавишей Звёздочка.

Все настройки сделаны. 
для сохранения настроек нажимаем левый софт, а для выхода из календаря – отбой.

Если сразу нажать Отбой, то телефон спросит, хотим ли сохранить настройку. Если хотим – нажимаем левый софт, в противном случае – отбой.

Если мы что-то неправильно записали, то это дело можно поправить. Входим в календарь. Телефон нам скажет дату и слово Событие. Это означает, что для данного дня установлено какое-то событие.

Нажимаем Ок, и телефон нам озвучивает это событие.

Еще раз нажимаем ок, и телефон озвучивает все заполненные поля. Если нас что-то не устраивает – вновь нажимаем ок, телефон озвучивает первое поле: тема.

Изменяем то, что подлежит изменению и сохраняем.

Теперь в назначенный день и час телефон начнёт вибрировать и зазвучит сигнал, который будет звучать одну минуту.

Если мы хотим посмотреть, по какой такой надобности календарь зазвучал – входим в него. Телефон нам объявляет, что на текущий день есть событие. Нажимаем ок и слушаем, что нам скажет телефон.

Если мы хотим записать напоминание о каком-нибудь событии, например, послушать передачу или встретиться с кем-либо, - можно воспользоваться вместо пункта Годовщина пунктом Встреча. Там всё настраивается так же, только появляются новые поля: место встречи, дата начала, дата окончания и пр.

В частности, появится пункт Повтор. Стрелками влево и вправо можно выбрать: ежедневно, еженедельно, раз в две недели, ежемесячно, ежегодно.

Если, к примеру, любимая радио или телепередача выходит раз в неделю в одно и то же время, - устанавливаем повтор на Еженедельно. Теперь каждую неделю в заданное время сигнал будет напоминать об этом.

Примечание. Время сигнала должно совпадать с временем начала встречи, иначе настройка не сохранится.

Пункт событие не имеет смысла использовать, поскольку там, непонятно почему, можно ввести только тему, дату начала и дату окончания.

32.

- ФМ РАДИО

Для входа в фм радио нажимаем и удерживаем до сообщения кнопку 4. 
либо: левый софт, 3 1 (меню, прилож., фм радио).

- НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

Окей – включить или выключить радио.
стрелки вверх и вниз – регулировка громкости. 
стрелка влево – перемещение вниз по шкале, вправо – вверх.
клавиша Вызов – озвучить частоту радиостанции.
клавиши звёздочка и решётка – переход по станциям, записанным в списке Все каналы. 
Отбой – выход из приложения.

радио можно слушать как через наушники, так и на динамик. Но наушники при этом всё равно должны быть подключены, поскольку они являются антенной.без наушников радио просто не включится.

Для переключения между наушниками и динамиком служит команда левый софт 4 (меню, включить наушники/динамик.

ПОИСК СТАНЦИЙ

Станции можно искать разными способами. Перемещаясь стрелками влево и вправо по диапазону с шагом 100 кгц. 
при этом ничего не озвучивается, но клавишей Вызов можно озвучить текущую частоту.

Можно также вводить станции прямым набором частоты на клавиатуре. 
Для этого открываем меню, находим пункт Настройка вручную, и нажимаем ок. 
Телефон при этом озвучивает текущую частоту. 
набираем на клавиатуре частоту нужной станции, имея в виду, что частота должна быть четырёхзначной. Например, чтобы набрать частоту станции Эхо Москвы, нужно набрать: 0912. запятую вводить не нужно. После набора частоты нажимаем ок.

ДОБАВЛЕНИЕ СТАНЦИЙ В ПАМЯТЬ

Имеется два вида памяти: Избранное и Все каналы.

В Избранное можно вводить до десяти станций. В список Все каналы более 70 станций.

ДОБАВЛЕНИЕ В ИЗБРАННОЕ

Любым из выше описанных способов находим нужную радиостанцию и нажимаем: левый софт. Стрелкой вниз перемещаемся к пункту Добавить. 
нажимаем кнопку ок. телефон говорит: Избранное. нажимаем ок.

Стрелками находим ту цифру, на которую хотим назначить станцию.

при этом телефон будет озвучивать ранее назначенные частоты. 
Клавишей решётка можно узнать, на какой цифре мы в данный момент находимся. 
найдя таким образом нужную цифру, нажимаем ок.

станция записана и телефон переходит в режим Радио. 
если на цифру ранее была назначена станция, то телефон попросит заменить её. В случае согласия вновь нажимаем Ок. станция заменяется, но если прежней станции было присвоено имя – оно в этом случае не изменится. Его придется изменять отдельно.

Подробнее об изменении станций и об именах см. ниже.

ДОБАВЛЕНИЕ СТАНЦИЙ В СПИСОК ВСЕ КАНАЛЫ

Станции в этот список можно вводить автоматически или вручную.

При автоматическом вводе станций телефон сканирует диапазон, начиная от самой низкой частоты, и записывает станции, которые ему удастся найти. Чтобы достичь наилучшего результата, то есть записать наибольшее количество станций, нужно создать для телефона наилучшие условия приёма. В идеальном случае это можно делать на улице или рядом с окном или в той части квартиры, где обеспечивается наилучший приём.

При включённом радио открываем меню левым софтом и находим пункт Автонастройка. Нажимаем ок. звучание радиостанции прекращается, и в течение нескольких секунд телефон сканирует и записывает станции, по завершении процесса начинает звучать первая из найденных станций.

ДОБАВЛЕНИЕ СТАНЦИЙ ВРУЧНУЮ

Если вы обнаружили, что телефон не нашёл ваши любимые станции, их можно добавить вручную, так же как и ненужные станции удалить из списка.

Итак, любым из выше описанных способов находим нужную станцию. 
далее левым софтом открываем меню и находим пункт Добавить. Нажимаем ок, чтобы войти в это меню и стрелками вверх или вниз находим пункт Все каналы, и нажимаем ок. станция добавлена в список по порядку частот.

ПОИСК СТАНЦИЙ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА

Чтобы найти станцию в Избранном, можно просто нажать на цифровую клавишу, соответствующую номеру станции в Избранном. Станция тут же начнет играть.

Можно находить станции и через меню, Открыть избранное, Ок.
Далее стрелками вверх и вниз находим нужную станцию. При этом озвучиваются имена станций, если они были ранее введены. Также звёздочкой можно озвучить имя станции, а решёткой – частоту. Цифрой 5 озвучивается порядковый номер станций и общее их количество.
Найдя нужную станцию, нажимаем ок.
Находить станции в списке Все каналы можно, пролистывая его клавишами звёздочка и решётка. 
Можно также через меню, Открыть все каналы. Далее стрелками вверх и вниз находим нужную станцию, при этом будут озвучиваться частота и имя (если таковое есть), - и нажимаем ок.

КАК ПРИСВОИТЬ ИМЯ ВСТАНЦИИ?

При желании можно присвоить станциям, записанным в Избранном или в списке Все каналы имена, что весьма удобно. 
для этого выше описанными способами находим нужную станцию в Избранном, либо в списке Все каналы. 
Далее нажимаем левый софт. Телефон говорит: Изменить. Нажимаем ок. телефон называет данную частоту. 
нажимаем стрелку вниз. Телефон говорит: Имя канала. 
пишем имя по правилам, изложенным в разделе Ввод текста. 
звёздочкой проверяем правильность ввода и нажимаем Ок. настройка сохранена.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАНЦИЙ В ПАМЯТИ

Находим станцию в Избранном или в списке Все каналы. Открываем меню. Телефон скажет: изменить. Нажимаем ок.
телефон скажет: частота, и назовёт её. Если нужно изменить частоту – вводим с клавиатуры новую частоту.
далее нажимаем стрелку вниз. Телефон скажет: Имя канала, и назовёт его. 
чтобы изменить имя, вначале удаляем старое, нажав и удерживая клавишу Правый софт до прекращения сигналов. Затем пишем новое имя и нажимаем ок. Станция изменена.

УДАЛЕНИЕ СТАНЦИЙ ИЗ ПАМЯТИ

Чтобы удалить ненужную станцию, находим её в списке избранного или Все каналы, и открываем меню, стрелками вверх и вниз находим пункт удалить, и нажимаем ок. В этом же меню есть пункт Удалить несколько. Там можно клавишей Ок выбрать станции, подлежащие удалению, или выбрать пункт удалить всё.~

НАПОМИНАНИЯ

Для входа в Напоминания нажимаем левый софт, 7 
(меню, напоминание).

Телефон скажет: нет напоминаний.

Нажимаем левый софт. Телефон назовёт частоту текущей станции. Чтобы изменить частоту, с клавиатуры набираем новую частоту. Стрелкой вниз переходим к следующему полю.

Телефон скажет: напоминание 1.

Переходим стрелкой вниз к следующему полю: Повтор.

Стрелками влево и вправо выбираем одну из трёх позиций: один раз, ежедневно, еженедельно. При этом телефон не озвучивает позиции, но узнать текущую позицию можно, нажимая на звёздочку.

Следующее поле, к которому переъходим стрелкой вниз: День повтора. Телефон называет текущий день. Если хотим изменить, нажимаем ок, стрелками вверх и вниз выбираем нужные дни, а клавишей Ок устанавливаем или снимаем дни повтора. По завершении нажимаем левый софт.

Следующее поле – время напоминания. С клавиатуры вводим нужное время.

По завершении – отбой.

Теперь в установленное время в течение минуты будет звучать сигнал. Во время звучания сигнала подключаем наушники и нажимаем кнопку Окей –станция заиграет.

33.

- ИЗБРАННЫЕ НОМЕРА

В Избранные номера можно поместить до восьми номеров. В тогда чтобы позвонить по этим номерам, не нужно их вручную полностью набирать, а достаточно ввести одну цифру и нажать клавишу Вызов. Можно использовать цифры от 2 до 9.

Номера телефонов при этом должны быть записаны в контакте. Причем в качестве избранного будет назначен номер, который был назначен для контакта номером по умолчанию. В большинстве случаев это мобильный номер.

Открываемконтакты, нажав на Правый софт. Затем дважды нажимаем стрелку вправо. Телефон при этом скажет: Избранное, не назначено, 2 из 18. таким образом нам предлагается назначить избранный контакт на цифру 2. если мы хотим назначить избранный контакт на другую цифру, нажимаем стрелку вниз и просчитываем цифры, так как телефон лишь говорит: Не назначено, но не называет цифру, либо произносит имена контактов, если они уже есть в избранных номерах. .

Итак, выбрав цифру, дважды нажимаем клавишу Ок. открывается список контактов. Находим нужный контакт и нажимаем ок. раздается звуковой сигнал, и телефон произносит имя контакта и цифру, накоторую он назначен.

Если на эту цифру ранее был назначен другой контакт, то телефон попросит нас заменить. В случае согласия нажимаем Ок.

Если мы хотим удалить контакт из Избранного, выбрав его, нажимаем левый софт и стрелкой вниз переходим к пункту Удалить. Нажимаем ок. контакт удалён.

33.

Иногда бывает необходимо вернуть все или некоторые настройки к настройкам по умолчанию, то есть к настройкам, установленным производителем.

Нажимаем левый софт 9 (меню, настройки, Ок). далее нужно найти одиннадцатый пункт меню. 
Далее нажимаем ок. попадаем в список из двух позиций. 
сброс настроек. Основной сброс. Если мы выберем позицию Сброс настроек и нажмём ок, - откроется список настроек, которые при желании можно сбросить. Перемещаемся по этому списку стрелками вверх и вниз и устанавливаем нужные настройки клавишей Ок. после того, как мы установили настройки, которые хотим сбросить, нажимаем левый софт. Телефон спрашиваетсбросить настройки? В случае согласия нажимаем левый софт или ок, в случае отказа – правый софт.

Если мы хотим сбросить все настройки, выбираем позицию Основной сброс. Нажимаем ок и действуем, согласно подсказкам телефона.

35.

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Как упоминалось в разделе назначение кнопок, с помощью курсорных клавиш можно переходить к тем или иным функциям. Но при необходимости эти клавиши можно переназначить.

Как это сделать.

Нажимаем: левый софт 9 4 3 
(меню, настройки, телефон, горячие клавиши).

предположим, мы хотим переназначить клавишу Стрелка вверх.

Нажимаем её. Телефон говорит: Календарь.

Чтобы назначить на эту клавишучто-нибудь другое, - нажимаем клавишу Ок. телефон произнесет это же действие и скажет, какое оно по счету и сколько всего действий. Всего их – 26.

Стрелками вверх и вниз ищем то действие, которое мы хотим выполнять стрелкой вверх.

Например, находимпункт будильник. Нажимаем клавишу ок.

Теперь при нажатии на стрелку вправо в режиме ожидания телефон будет открывать будильник.

36.

- РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

В телефоне предусмотрена возможность резервного копирования данных с архивацией.

Работает только при наличии карты памяти.

Для входа в режим резервного копирования нажимаем 
левый софт 9 6 (меню, настройки, резервное копирование).

Открывается список из трёх позиций. Телефон озвучивает первую позицию: Архивировать.

Нажимаем клавишу ок. открывается список из пяти позиций. 
контакты, сообщения, календарь, задачи, Заметки.

К примеру, выбрав пункт Контакты, нажимаем ок. открывается список, из которого можно выбирать то, что хотим скопировать.

Можно скопировать либо все контакты, либо по выбору. Найдя нужное, клавишей Ок устанавливаем или не устанавливаем копирование данной позиции. .

Установив таким образом всё, что нужно, нажимаем левый софт.

Через пару секунд телефон скажет: Контакты. Это означает, что выбранные контакты заархивированы и скопированы на карту памяти под именем: 
ss-backup-0001 .

Теперь, если мы случайно удалим скопированные контакты, их легко можно будет восстановить.

Для этого входим в режим резервного копирования и выбираем пункт Восстановить.

Нажимаем ок. выбираем и устанавливаем из открывшегося списка то, что хотим восстановить,

37.

ТЕКСТРИДЕР

Эта функция предназначена для чтения текстовых файлов.

Находим в памяти телефона или на карте памяти файл с расширением txt и нажимаем Ок. 
телефон озвучит название файла и его объём. 
чтобы начать воспроизведение файла, вновь нажимаем ок.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Ок –чтение с позиции курсора до конца файла. 
стрелка вверх – переход на страницу вверх. Стрелка вниз – на страницу вниз. 
стрелки влево и вправо – соответственно на слово назад и вперёд. 
цифры 1, 2, 3 – установить закладку.
цифры 4, 5, 6 – перейти к закладке.
4 – к закладке 1. 5 – к закладке 2. 6 – к закладке 3.

Цифры 7 и 9 – регулировка громкости.
цифра 8 – узнать текущее время.
цифра 0 – назвать имя файла. 
звёздочка – сделать этот файл файлом по умолчанию.
решётка – запомнить текущую позицию воспроизведения. 
правый софт - выход из программы с вопросом запомнить позицию. В случае согласия – левый софт, в случае отказа – правый софт. 
клавиша Отбой – выход без сохранения позиции.

Если позиция сохранена, то при следующем открытии файла он начнет воспроизводиться именно с этой позиции.

Чтобы открыть файл, который мы сделали файлом по умолчанию, достаточно из режима ожидания нажать и удержать на секунду цифру 6.

38.

Все консультации по приобретению телефона, помощи в освоении, ремонту и пр. можно получить, посетив сайт:

www.slepsung.ru,

либо позвонив по телефону: 
8-903-669-88-44.

Адрес электронной почты: 
admin@slepsung.com