- 03.

- ВВЕДЕНИЕ

Перед началом использования телефона, как положено, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию. Но, как сами понимаете, в инструкции невозможно отразить абсолютно всё. Да и, по большому счёту, не нужно. Тем более, что телефон прекрасно озвучен. Прочитав раздел Меню, вы можете убедиться, что к пунктам меню можно добираться разными путями. Либо, шаг за шагом, исследуя меню и все подменю, либо вводя с клавиатуры номера пунктов. Разумеется, все эти цифры запомнить невозможно, да и не нужно. Запоминайте то, что вам часто придется делать, а остальное находите обычным образом, исследуя меню.

Основные функции и команды для быстрого доступа к ним перечислены в разделе Быстрый доступ.

В телефоне имеется весьма полезная функция автоозвучка. Она включена по умолчанию. Озвучивание происходит, как в компьютерах или смартфонах. То есть при навигации по меню, спискам, телефон тут же озвучивает название пункта и текущую настройку. Если режим автоозвучка выключен, то при навигации ничего не озвучивается. Но, как в первом, так и во втором случаях, для того Чтобы озвучить выбранный пункт, нужно пользоваться кнопками звёздочка и решётка. Как правило, нажатие на решётку сообщает порядковый номер выбранного пункта и общее количество пунктов в меню, а нажатие на звёздочку – название пункта. В других случаях решётка сообщает имя выбранного объекта или функции, а звёздочка – его состояние.

Перемещение по меню и спискам осуществляется кнопками Вверх и Вниз. При выборе таких опций, как Включено, Выключено, - используются кнопки Влево и Вправо, Для установки и снятия флажков используется кнопка Ок.

В некоторых случаях – в журнале вызовов, в сообщениях и пр. – для получения дополнительной звуковой информации используются цифровые кнопки.

Обо всем этом – в соответствующих разделах инструкции.

Особо следует заметить вот что.

При нажатии на кнопки должен раздаваться короткий звуковой сигнал. Если его нет – значит никакого действия не происходит.

Нужно нажать на ту же кнопку еще раз – и тогда сигнал прозвучит и действие произойдёт.

Это происходит оттого, что если какое-то время не нажимать на кнопки, через установленный промежуток времени выключается подсветка. Таким образом при первом нажатии на любую клавишу подсветка включается, а при втором – происходит действие.

В инструкции мы постарались как можно подробнее описать большинство операций с телефоном, а в остальном, - надеемся, пользователь, благодаря хорошей озвучке телефона разберётся самостоятельно.

Желаем успешного освоения этого аппарата.

04.

- УСТАНОВКА СИМ-КАРТ И АККУМУЛЯТОРА

- Данный телефон предполагает работу с двумя сим-картами, одного или разных операторов сотовой связи.

- Установка сим-карт.

Держим аппарат в руках горизонтально, так чтобы дисплей был справа, клавиатура – слева.

Переворачиваем аппарат от себя или на себя нижней крышкой вверх.

Снимаем крышку. Для этого подцепляем крышку ногтем в выемке, расположенной на нижнем торце телефона, который у нас сейчас слева.

Под крышкой можно обнаружить гнёзда для двух сим-карт, расположенные одно под другим. 
Нижнее – для сим-карты номер 1, верхнее – для сим-карты номер 2.

Берем в руки одну из карт контактами, заметными на ощупь, вниз, так чтобы скошенный угол оказался слева внизу. Вдвигаем карту в одно из гнёзд слева направо, слегка нажимая на неё, до упора. Таким образом часть карты окажется под пластиной. 
Так же поступаем и с другой картой.

Установка аккумулятора.

Берём аккумулятор в руки горизонтально, так чтобы гладкий торец оказался справа, а торец с контактами – слева, при этом контакты, заметные на ощупь, должны быть ближе к себе.

Вначале вставляем левый торец аккумулятора, затем, слегка надавливая на правую часть аккумулятора, вставляем его до упора.

Чтобы извлечь аккумулятор, нужно подцепить его ногтем в выемке с правой стороны.

Закрываем крышку. .

05.

- ВНЕШНИЙ ВИД ТЕЛЕФОНА

- Берём телефон в руки и держим его вертикально, так чтобы дисплей был вверху, клавиатура внизу.

- На правой боковой стороне, ближе к верхней части телефона, находится гнездо для подключения зарядного устройства. Это гнездо закрыто заглушкой. Чтобы получить доступ к гнезду, нужно подцепить сверху ногтем заглушку и повернуть её против часовой стрелки.

- Верхняя панель аппарата

- Примерно половину верхней панели занимает дисплей. 
под дисплеем – кнопки управления. Слева имеется сдвоенная кнопка. Верхняя её часть - кнопка Левый софт. Нижняя часть – кнопка Вызов. 
симметрично этой кнопке с правой стороны имеется аналогичная сдвоенная кнопка. Верхняя её часть – кнопка Правый софт. 
Нижняя часть – кнопка Отбой.

- Между этими кнопками расположен джойстик, состоящий из пяти кнопок. Четыре кнопки расположены квадратом. В дальнейшем будем называть их: кнопка Вверх, кнопка Вниз, кнопка Влево, кнопка Вправо. 
В центре этого квадрата – кнопка Окей (Ок).

- Ниже идут цифровые кнопки. Под кнопкой Вызов – цифра 1. Под кнопкой Вниз – цифра 2, под кнопкой Отбой – цифра 3.

- Следующий ряд, слева направо: 4, 5, 6. 
Кнопка 5 слева и справа окружена рельефными точками. 
следующий ряд: цифры 7, 8, 9.
и последний ряд: Звёздочка, цифра 0, решётка.

06.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Чтобы зарядить аккумулятор телефона, открываем гнездо, расположенное на правой боковой стороне аппарата. Для этого подцепляем заглушку ногтем сверху и поворачиваем её против часовой стрелки. 
вставляем в гнездо разъём зарядного устройства выступом вверх. Затем подключаем зарядное устройство к розетке сети переменного тока напряжением 220 вольт. При этом в телефоне раздаётся два сигнала: низкий, высокий.

По окончании зарядки в телефоне через равные промежутки времени будут звучать сигналы, оповещающие об окончании зарядки. Эти временные промежутки можно настраивать или вообще отключить подачу сигнала. Об этом см. раздел говорящий телефон.

При отсоединении зарядного устройства от сети в телефоне раздаётся два сигнала: высокий, низкий.

07.

Если в телефон установлены сим-карты и заряженный аккумулятор, - можно его включать. 
для этого нажимаем и удерживаем несколько секунд кнопку Отбой, пока не раздастся музыкальное приветствие со словом «Слепсунг».

Затем через несколько секунд раздастся двойной сигнал входа в сеть. Это означает, что телефон готов к работе и находится в режиме ожидания. .

Для выключения телефона также нажимаем и удерживаем несколько секунд кнопку Отбой, до вибрации аппарата. .

08.

- Назначения кнопок

- В режиме ожидания

Левый софт – вход в главное меню.
правый софт – вход в телефонную книгу (контакты).

Курсорные кнопки:
Окей – узнать текущее время и температуру воздуха.
Нажать с удержанием – включить/выключить автоозвучку. 
Узнать время и температуру при заблокированной клавиатуре можно, нажав клавишу Ок с удержанием – до сообщения. 
Кнопка влево – создать короткое текстовое сообщение (sms). Кнопка вправо – вход в список входящих сообщений.

Кнопка вверх – сообщает уровень заряда аккумулятора и уровень радиосигналов сотовых сетей. 
при заблокированной клавиатуре – нажать с удержанием – до сообщения.

Кнопка вниз – вход в календарь. 
Нажать с удержанием – вход в регулировку громкости.

Кнопка Вызов: если с клавиатуры перед этим ничего не набиралось – вход в журнал вызовов.
если перед этим был набран номер – вызов данного номера.

Кнопка Отбой: завершение вызова, стереть набранный номер, переход в режим ожидания. 
Удержание кнопки Отбой – включить/выключить телефон.

Кнопка Звёздочка, нажать с удержанием – Блокировка/разблокировка клавиатуры. 
кнопка решётка, нажать с удержанием до вибрации – переход в режим без звука, и обратно в текущий профиль.
кнопка 0, нажать с удержаниием – ввод символа Плюс. -

09.

- Меню

Для входа в главное меню нажимаем на кнопку Левый софт.

При этом телефон сообщает название текущего пункта меню, его порядковый номер и общее количество пунктов.

Кроме того, нажав на кнопку Звёздочка, можно узнать, на каком пункте мы находимся. Нажатие на решётку сообщает номер текущего пункта и общее количество пунктов. 
эта информация важна, поскольку в дальнейшем часто используемые функции можно находить, не перемещаясь стрелками и нажимая кнопки для озвучивания и левый софт, а просто нажимая цифры, соответствующие номерам нужных пунктов.

Пример. Чтобы установить время и дату, нужно открыть меню, найти девятый пункт, кнопкой Окей войти в него, найти четвёртый пункт, левым софтом или кнопкой Окей войти в него.
а можно сделать это гораздо быстрее: 
левый софт, 9, 4.

Перемещаться по пунктам главного меню можно как стрелками влево и вправо, так и вверх и вниз. Пункты меню расположены в три строки, как цифровые клавиши.

Если находясь на первом пункте, нажать на стрелку вправо, мы попадём на второй пункт меню, а если, находясь на первом пункте, нажать стрелку вниз – попадём на четвёртый пункт.

Найдя в меню нужный пункт, для входа в него, нажимаем левый софт или кнопку ок.

для возврата на уровень вверх – правый софт.

Для выхода из меню с переходом в режим ожидания – кнопка Отбой.

Как понятно из выше приведенного примера, при входе в пункт меню с помощью цифровых клавиш, левый софт или Окей для подтверждения нажимать не нужно.

Примечание. 
все меню, кроме главного, сделаны в виде списков, так что перемещаться по ним можно только кнопками вверх и вниз, либо использовать цифровые клавиши, соответствующие порядковым номерам пунктов. .

10.

- БЫСТРЫЙ ДОСТУП

- Выбор языка: левый софт 9 5 1

Автоблокировка клавиатуры: левый софт 9 5 3

Говорящий телефон: левый софт 9 7 4

- Будильник: левый софт 8

- Календарь: кнопка вниз, либо: левый софт 3

Сообщения: левый софт 5

Входящие сообщения – кнопка вправо, либо: левый софт 5 2

Создать сообщение – кнопка влево.

Время и дата: левый софт 9 4

Время подсветки дисплея: левый софт 9 3 5

11.

- Выбор языка

- Если вы включили аппарат в первый раз, скорее всего он будет говорить с вами по-английски. Чтобы аппарат говорил по-русски, нужно нажать клавиши в такой последовательности: 
левый софт 9 5 1.
(меню, настройки, Телефон, Язык).

- Далее стрелками вверх и вниз выбираем Русский и нажимаем Окей и Отбой.

- 12.

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- Нажимаем последовательно: левый софт 9 4
(меню, Настройки, Время и дата).

Телефон произносит текущее время. Если его необходимо изменить, вводим значения часов и минут. При этом телефон не озвучивает названия цифровых кнопок, но кнопкой Решётка можно проверить правильность набора. Если набрано неправильно – тут же еще раз вводим заново значения часов и минут.

Кнопкой вниз переходим к следующей настройке. Формат времени. Кнопками влево и вправо можно выбрать один из двух форматов. Предлагаю оставить, как есть – 24 часов.

Кнопкой вниз переходим к следующей настройке. Дата. Телефон произносит текущую дату. Если нужно её изменить – набираем на клавиатуре две цифры числа, затем две цифры номера месяца, и далее четыре цифры года.

Кнопкой вниз переходим к следующему полю: формат даты. Телефон произносит текущий формат: день, месяц, год. Кнопками влево и вправо формат можно изменить, но предлагаю этого не делать.

После того, как все настройки сделаны, нажимаем кнопку ок.

Совет по установки точного времени

Если вы хотите точно выставить время, лучше это делать с помощью сигналов точного времени по радио или с помощью говорящих часов по городскому телефону.

Примерно за минуту до сигналов точного времени выставляем необходимые значения, и, как только прозвучит сигнал точного времени – нажимаем кнопку ок. затем для выхода – Отбой.

- 13.

ГОВОРЯЩИЕ ЧАСЫ

В телефоне имеется ряд полезных настроек для говорящих часов. Чтобы в них попасть, нажимаем кнопки в такой последовательности:

Левый софт 9 7 4
(меню, Настройки, приложения, Говорящий телефон). 
Далее трижды нажимаем кнопку вверх. Телефон скажет: Говорящие часы.  Нажимаем кнопку ок. Открывается список настроек, по которому можно перемещаться кнопками вверх и вниз. Телефон озвучит первую настройку: Громкость говорящих часов.

Кнопками влево и вправо можно выбрать один из семи уровней громкости, либо звук клавиатуры, то есть громкость говорящих часов будет зависеть от громкости клавиатуры.

Нажимая кнопку вниз, переходим к следующей настройке: говорить время каждый час. Это флажок, его можно снять или установить клавишей Ок.

Нажимая кнопку вниз, переходим к следующей настройке: ежечасный сигнал. Это тоже флажок. Поступаем аналогично.

Следующая настройка: Час начала ночного режима. 
ночной режим – это отрезок времени, в котором не будет воспроизводиться время и сигнал в начале часа.

Кнопками влево и вправо выбираем нужный час. Далее кнопкой вниз переходим к настройке: Час окончания ночного режима. Поступаем аналогично.

И последняя настройка: Громкость ежечасного сигнала. 
как и в случае с громкостью говорящих часов, кнопками влево и вправо выбираем нужное значение.

После того, как все настройки сделаны, нажимаем левый софт или Окей, а затем отбой. 
если сразу нажать Отбой, - настройки не будут сохранены.

- 14.

- Как позвонить?

Чтобы кому-нибудь позвонить, нужно набрать на клавиатуре номер, затем нажав на кнопку Окей, можно послушать правильность номера,

Далее нажимаем клавишу Вызов. Если в аппарат вставлено две сим-карты, то телефон предложит выбрать сим-карту. В этом случае для звонка с первой сим-карты нажимаем левый софт, а для звонка со второй правый софт. 
при этом раздастся звуковой сигнал и начнется вызов.

Если мы вновь хотим позвонить по только что набранному номеру – в режиме ожидания нажимаем клавишу Посыл вызова, - будет произнесен номер, -  и далее поступаем так, как описано выше.

- 15.

- КАК ПРИНЯТЬ ЗВОНОК?

- При поступлении звонка телефон озвучивает номер сим-карты, имя звонящего, если оно есть в Контактах, если нет, - номер.

- Эту функцию при необходимости можно отключить.

- Чтобы ответить на звонок, нажимаем клавишу Посыл вызова. Но можно настроить аппарат так, чтобы отвечать можно было любой клавишей.  
Для завершения разговора или отмены звонка – клавишу Отбой.

- ФУНКЦИИ ПРИ ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ

Левый софт – узнать имя звонящего абонента, если оно имеется в в Контактах. Если его нет – прозвучит номер абонента.

Правый софт – узнать номер звонящего абонента. Поскольку в контактах для абонента может быть записано несколько номеров, - в данном случае прозвучит именно тот номер. С которого произошёл звонок.

Кнопки вверх/вниз – регулировка громкости звонка.

- 16.

- ФУНКЦИИ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Кнопка Окей – включить/выключить громкую связь.

Кнопки вверх и вниз –регулировка громкости.

Кнопка влево – узнать текущее время. Удержание кнопки влево – узнать уровень заряда батареи и уровень приёма радиосигналов.

Кнопка вправо – узнать продолжительность разговора. Удержание кнопки вправо – вход в главное меню.

Левый софт – вход в меню разговоров, состоящее из одиннадцати пунктов. Телефон при этом озвучит название первого пункта – Громкая связь.  
предлагаем это меню освоить самостоятельно.

Правый софт – удержание линии.

Кнопка Вызов – вход в журналы вызовов. 
Кнопка Отбой – завершить вызов.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА ПО

ВТОРОЙ ЛИНИИ

Левый и правый софт – см. выше.

Вызов – ответить звонящему абоненту. В это время первый разговор будет поставлен на удержание. Кнопкой Правый софт можно вернуться к первому разговору.

Кнопка Отбой – отклонить вызов по второй линии.

- 17.

- ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН

здесь можно настроить озвучку телефона в соответствии с потребностями пользователя.

Вход в меню говорящий телефон – левый софт, 9, 7, 4.

(меню, Настройки, приложения, Говорящий телефон).

При этом телефон озвучит первую настройку: Чтение символов.

Перемещаемся по настройкам стрелками вверх и вниз. При этом телефон озвучивает имя настройки и текущее состояние настройки.

Узнать имя настройки можно также, нажав на Решётку, а состояние настройки – звёздочка.

Итак, Первая настройка – Чтение символов. 
кнопками влево и вправо выбираем одну из трёх настроек.

Кнопкой вниз переходим к следующей настройке: Автоозвучка. Это флажок. Изменяем его значение клавишей ок. 
настоятельно рекомендую, особенно начинающим, оставить по умолчанию – Установлен.

Нажимая далее кнопку вниз, переходим к полям с флажками.

Номер позиции курсора. По умолчанию установлен. Если снять – при навигации по меню будут озвучиваться названия пунктов, но не будут озвучиваться порядковые номера пунктов и количество номеров в меню.

Далее: Номер абонента. По умолчанию установлен. Если снять – при перемещении в контактах и журнале вызовов будут озвучиваться имена абонентов, но не будут озвучиваться номера.

При следующем нажатии на кнопку вниз попадаем на настройку: 
Эхо ввода.
кнопками влево и вправо выбираем нужную настройку. Лучше всего выбрать настройку Всё. 
в этом случае при вводе с клавиатуры будет озвучиваться каждый символ, а при нажатии на пробел или знак препинания будет озвучено слово целиком.

Следующая настройка: Эхо курсора. Эта настройка предназначена для текстовых редакторов. Здесь можно выбрать, как озвучивать символы при перемещении по тексту стрелками влево и вправо.

По умолчанию установлено Всё.

Стрелками влево и вправо можно выбрать такие позиции: 
Только вправо. Отключено.

Следующая настройка: Читать от курсора до конца.
по умолчанию установлено.  Это флажок. Если его снять – при нажатии и удержании стрелки вправо в текстовом редакторе символы озвучиваться не будут.

Следующая настройка – Озвучка клавиатуры. Это флажок. Предлагаю оставить установленным.

Следующая настройка: оповещение о заряде. Кнопками влево и вправо выбираем промежуток времени, через который будет звучать сигнал об окончании заряда. При появлении такого сигнала аппарат необходимо отключить от зарядного устройства.

Следующая настройка – говорящий АОН. О ней рассказано в следующем разделе инструкции.

Далее идет настройка говорящие часы. Она уже рассматривалась в одноимённом разделе.

Еще одна настройка – говорящий будильник. Об этом подробнее см. раздел будильник.

И последняя настройка, вернее, информация – о программе.

- 18.

ГОВОРЯЩИЙ АОН

Здесь можно установить, что будет озвучивать телефон при поступлении звонка.

Вход в режим Говорящий АОН: 
левый софт, 9 7 4
(меню, настройки, приложения, говорящий телефон).
далее нажимаем четыре раза кнопку вверх, телефон при этом скажет: Говорящий АОН.  
затем нажимаем Ок. при этом телефон озвучит номер симки и текущую настройку.

Кнопками влево и вправо можно выбрать одну из четырех настроек.

Имя: при входящем звонке телефон озвучивает имя абонента, если оно имеется в Контактах, если нет – номер.

Выключено: При поступлении звонка ничего не озвучивается.

Неизвестный абонент: будут озвучиваться только номера, которые не записаны в контактах.

Номер: будет озвучен номер звонящего абонента.

Нажимаем кнопку вниз. Телефон говорит: Сим 2 и произносит текущую настройку. стрелками влево и вправо выбираем нужную настройку для второй сим-карты.

По завершении нажимаем Ок и Отбой.

- 19.

АВТОБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Блокировка и разблокировка клавиатуры производится нажатием и удержанием клавиши звёздочка. при этом при блокировке клавиатуры при удержании клавиши телефон дважды произнесет слово Звёздочка и затем раздастся звуковой сигнал.
при разблокировке клавиатуры раздастся сигнал и будет произнесено: Клавиатура разблокирована.

Но можно настроить телефон так, что блокировка клавиатуры будет происходить автоматически через определённый промежуток времени.

Чтобы это настроить, необходимо последовательно нажать: 
левый софт 9 5 3
(меню, настройки, телефон, автоблокировка).
при этом телефон произнесет текущую настройку.
кнопками вверх и вниз выбираем одну из двух настроек: включено или выключено. Затем нажимаем клавишу ок. 
Для выхода из меню и перехода в режим ожидания нажимаем Отбой.

Время, через которое происходит автоблокировка, зависит от времени подсветки дисплея.

Чтобы настроить время подсветки, нажимаем последовательно:
левый софт 9 3 5
(меню, настройки, дисплей, Время подсветки).

Кнопками вверх и вниз выбираем нужное время и нажимаем клавишу Ок. затем для выхода из меню – Отбой.

- 20.

- БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Чтобы отрегулировать громкость озвучки телефона и клавиатуры, необходимо:

Нажать и удерживать до сигнала кнопку вниз. Затем без промедления коротко нажимать кнопки вверх или вниз в зависимости от того, увеличиваем или уменьшаем громкость. При этом каждое нажатие подзвучивается сигналом. Выбрав нужный уровень – ждём несколько секунд, чтобы телефон автоматически вышел из режима регулировки громкости.

- 21.

- ПРОФИЛИ

В меню Профили можно сделать следующие настройки.

Тип сигнала вызова, мелодия звонка. Тип сигнала сообщения, мелодия сообщения, звук клавиатуры, громкость.

Можно использовать заранее настроенные профили, а также можно настроить свой профиль.

Выберем профиль из уже существующих.

Для входа в профили нажимаем последовательно: 
: левый софт, 9 2 (меню, настройки, Профили звука).

Телефон при этом произнесёт имя активного профиля и общее количество профелий – 8.

Перемещаемся по списку профилей кнопками вверх и вниз.

Нажав на решётку можно услышать номер профиля, а нажав на звёздочку – название профиля.

Выбрав нужный профиль, нажимаем клавишу Ок. Профиль становится активным, телефон возвращается в список профилей. . Для выхода из профилей нажимаем отбой.

Если мы хотим изменить настройки профиля, выбрав его, нажимаем Левый софт. При этом откроется список из трёх пунктов, и телефон озвучит первый пункт: Сохранить. Кнопкой Вниз перемещаемся к пункту Изменить. 
нажимаем Ок. Телефон озвучит номер сим-карты, первую настройку и её значение. 
Переход от одной сим-карты к другой осуществляется кнопками влево и вправо.

Настройки одинаковые для обеих карт, поэтому мы рассмотрим для примера настройки первой карты.

Итак, первая настройка: тип сигнала вызова. Чтобы изменить её, нажимаем клавишу Ок, и кнопками вверх и вниз выбираем нужное значение. Закрываем эту настройку той же клавишей ок.

Кнопкой вниз переходим к следующей настройке: Мелодия вызова.
при этом телефон озвучивает название мелодии.

Если мы хотим изменить мелодию звонка, - нажимаем клавишу Ок и попадаем в список всех мелодий, имеющихся в памяти телефона.

При этом решёткой можно узнать номер мелодии, а звёздочкой – её название.

Кнопками вверх и вниз выбираем мелодию, при этом мелодии будут звучать.

Выбрав понравившуюся мелодию, нажимаем кнопку Ок. Мелодия установлена. 
Итак, мы выбрали нужную мелодию. Затем кнопкой вниз переходим к следующей настройке: тип сигнала сообщения. Если хотим изменить, поступаем аналогично предыдущей настройке.

Следующая настройка – мелодия сообщения. Поступаем аналогично.

Следующая настройка- звук клавиатуры. Чтобы изменить, нажимаем ок. там две позиции. Предлагаю оставить по умолчанию.

Следующая настройка - громкость.

Нажимаем клавишу ок. открывается список, по которому можно перемещаться кнопками вверх и вниз. Там четыре пункта: 
сигнал вызова, сигнал сообщения, звук клавиатуры, сигнал предупреждения.

Выбрав нужный пункт, кнопками влево и вправо изменяем уровень громкости выбранной настройки.

По завершении всех настроек громкости, нажимаем ок, чтобы закрыть эти настройки и перейти в основной список.

Аналогично настраиваем и вторую сим-карту.

По окончании нажимаем отбой.

- 22.

- ВХОДЯЩИЕ SMS-СООБЩЕНИЯ

Для входа в список входящих сообщений нажимаем кнопку вправо.

либо: левый софт, 5, 2.
(меню, сообщения, Входящие).

При входе курсор всегда попадает на последнее, самое новое сообщение.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Звёздочка – прочитать имя отправителя, если оно есть в телефонной книге, если нет – номер. 
цифра 4 – узнать номер отправителя. 
цифра 7 – узнать название папки, в которой находимся.

Цифра 8 – узнать текущее время. 
цифра 9 – узнать, прочитано или не прочитано сообщение.
цифра 5 – узнать порядковый номер сообщения и количество сообщений.
цифра 2 – узнать, где хранится сообщение – в телефоне или в сим-картах. При этом будет произнесён номер сим-карты.
решётка – прочитать начало сообщения, не открывая его. 
удержание цифры 0 более одной секунды – удалить сообщение без предупреждения. 
кнопка Вызов – позвонить отправителю.

Курсорные кнопки.

Кнопки вверх и вниз – перемещение по списку сообщений.

кнопки влево и вправо – переход по папкам. Здесь их четыре. 
входящие, в которой мы сейчас находимся, отправленные, исходящие, черновики.

Кнопка окей – открыть сообщение. При этом оно тут же будет прочитано. 
левый софт – переход на следующий уровень меню. 
правый софт – возврат на предыдущий уровень меню. 
отбой – выход из меню.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК В ОТКРЫТОМ СООБЩЕНИИ

Звёздочка – прочитать сообщение от начала до конца. 
решётка – узнать имя отправителя. 
цифра 5 – узнать порядковый номер сообщения и количество сообщений. 
цифра 1 – узнать дату отправки сообщения. 
цифра 3 – время отправки сообщения. 
цифра 2 – узнать, где находится сообщение – в телефоне или в сим-картах. 
цифра 8 – узнать текущее время. 
цифра 9 – открыть редактор. 
удержание цифры 0 более одной секунды – удалить сообщение без предупреждения. 
вызов – позвонить отправителю. 
Отбой – выход из меню. 
правый софт – возврат на предыдущий уровень меню.

Курсорные кнопки.

Кнопки вверх и вниз – переход по тексту, но это работает только при визуальном просмотре, то есть не озвучивается.
кнопка вправо – открыть следующее сообщение. Кнопка влево – предыдущее. 
кнопка окей – ответить отправителю. 
то есть нажимаем Окей, вводим текст и вновь нажимаем окей. 
будет предложено выбрать сим-карту. 
в зависимости от выбранной симки нажимаем левый или правый софт. 
через несколько секунд сообщение будет отправлено, при этом прозвучит сигнал.

Если вам трудно сразу понять текст сообщения, если он сложный, изобилует цифрами, да ещё написан латиницей, - можно прочитать сообщение по буквам, двигаясь по нему от начала к концу.

Для этого служит редактор, вход в который, как уже упоминалось, - цифра 9.

Войдя в редактор, нажимаем стрелку вниз. При этом телефон скажет: Текст. Курсор окажется на последнем символе. Теперь стрелками влево и вправо можно читать текст по буквам. Чтобы переместиться к началу текста, нужно нажать и удерживать стрелку влево до сигнала. И далее стрелкой вправо можно читать с начала до конца буква за буквой. Если в процессе чтения нажать и удерживать стрелку вправо – будет прочитан текст от курсора до конца.

Для выхода из редактора нажимаем Отбой. 
при этом откроется список из двух пунктов. Выбираем нужное и нажимаем Ок.

- 23.

- СОЗДАНИЕ SMS-СООБЩЕНИЙ

- Для входа в режим создания сообщений нажимаем кнопку влево 
(левый софт, 5, 1) (меню, сообщения, Создать сообщение).

Открывается редактор для ввода номера телефона абонента, которому мы хотим отправить сообщение. При этом телефон скажет: Кому.

После ввода номера прочитаьть его можно звёздочкой.

Если мы хотим отправить сообщение сразу нескольким абонентам, то после ввода первого номера нажимаем кнопку вправо, вводим второй номер, снова кнопку вправо и т.д. максимально можно ввести до десяти номеров.

Если данный номер имеется в Контактах, то вместо ввода номера вручную, находясь на пункте Кому, нажимаем Ок. открывается список из трёх пунктов. Первым из которых будет Контакты. Вновь нажимаем Ок. Открывается список контактов. Выбираем нужный и нажимаем ок. Если у данного абонента имеется несколько номеров в Контактах, то откроется список этих номеров. Кнопками вверх и вниз находим нужный номер и нажимаем ок. телефон скажет: кому… (имя абонента). .

Далее нажимаем стрелку вниз. Открывается редактор, где можно вводить текст.

О том, как нужно вводить текст, см. раздел Ввод текста.

После ввода текста его можно прочитать звёздочкой.

Теперь для отправки нажимаем Ок, а затем для отправки с первой сим-карты нажимаем левый софт, а для отправки со второй - правый софт. Через несколько секунд прозвучит сигнал – сообщение отправлено.

Можно создавать и отправлять сообщения и таким способом. 
в Контактах находим абонента, которому хотим отправить сообщение. Нажимаем ок. если у абонента несколько номеров – в открывшемся списке находим нужный номер и нажимаем левый софт. В открывшемся меню нажав на стрелку вниз находим пункт: Отправить сообщение. Нажимаем левый софт или ок и попадаем в поле Текст. Набираем текст и далее, как описано выше.

- 24.

- ВВОД ТЕКСТА

- Итак, попытаемся создать текстовое сообщение.

- Для этого нажимаем кнопку влево, телефон при этом скажет: Кому. Затем – кнопку вниз. Телефон скажет: текст.

- Перед началом ввода текста нужно проверить некоторые настройки, а именно:

- Нажмите и удержите кнопку звёздочка. При этом телефон скажет: режим ввода.

- Нажимаем кнопку вниз. Телефон скажет: Язык ввода. Нажимаем ок. Если хотим писать сообщение русскими буквами, в открывшемся списке выбираем русский. В противном случае – английский. И нажимаем ок.

- Затем вновь нажимаем и удерживаем до сообщения звёздочку и далее нажимаем Ок, чтобы открыть режим ввода.

- Кнопками вверх и вниз выбираем режим А Б Ц. Нажимаем ок.

- Если вам нужно написать смешанное сообщение, русскими и латинскими буквами, - для оперативного переключения служит кнопка Вызов.

Назначение кнопок.

Цифровые кнопки предназначены непосредственно для ввода текста.

Кнопка звёздочка – прочитать текст от начала до конца.

Удержание звёздочки открывает меню, где можно переключать режимы ввода, языки ввода и эхо ввода.

Стрелка влево – переместиться на один символ назад. При этом символ будет озвучен. 
стрелка вправо – переместиться на один символ вперёд. При этом символ будет озвучен.

Удержание стрелки влево – переместиться от позиции курсора до начала текста. Текст не читается. 
удержание стрелки вправо – переместиться от позиции курсора до конца текста. При этом текст будет прочитан.

Кнопка Вызов – быстрое переключение языков ввода – русского и английского.

Кнопка Решётка – узнать, сколько осталось неиспользованных символов до конца сообщения и сколько использовано томов.

Дело в том, что длинные сообщения делятся на тома, и каждый том тарифицируется, как отдельное сообщение. В одном томе может поместиться до 70 символов кириллицей и до 160 символов латиницей.

Удержание решётки поочередно переключает режимы ввода. Причем каждый раз нужно нажимать и удерживать до сообщения. 
здесь четыре режима.

- первая буква большая, остальные маленькие.

- все буквы строчные.

- все буквы большие.

- цифры.

правый софт – стереть символ под курсором. При этом курсор перемещается на предыдущий символ. 
удержание кнопки стирает текст от позиции курсора до начала текста.

Левый софт – перейти  на следующий уровень меню. 
кнопка Окей – отправить сообщение. Отбой – выход из меню.

Если при этом редактор не пустой, то будет предложено два варианта: Сохранить в черновики и выход без сохранения. Кнопками вверх и вниз выбераем нужный вариант и нажимаем ок.

- РАСПОЛОЖЕНИЕ СИМВОЛОВ НА КЛАВИАТУРЕ

- Каждой цифровой клавише присвоено несколько символов. Чтобы набрать нужный символ, нужно нажать на нужную цифровую клавишу соответствующее количество раз. Причем это нужно делать достаточно быстро.

- Например, чтобы набрать букву в, нужно нажать цифру два быстро три раза подряд.

- Чтобы набрать цифру 2 – нужно нажать клавишу 2 пять раз. И т.д.

- После набора одного символа делаем небольшую паузу и набираем следующий.

- Русская раскладка.

На цифре 1 находятся следующие символы. 
точка, запятая, знак вопроса, восклицательный знак, цифра 1, собачка, апостроф, кавычка, минус, левая круглая скобка, правая круглая скобка, слэш, двоеточие, подчеркивание, точка с запятой.

На цифре 2 – буквы а б в г 2

На цифре 3 – д е ё ж з 3

На цифре 4 – и й к л 4

На цифре 5 – м н о п 5
на цифре 6 – р с т у 6
на цифре 7 – ф х ц ч 7
на цифре 8 – ш щ ъ ы 8
на цифре 9 – ь э ю я 9
на цифре 0 – пробел, цифра 0 и Ентер (переход на другую строку).

- Латинская раскладка

2 – a b c 2
3 – d e f 3
4 – g h I 4
5 – j k l 5
6 – m n o 6
7 – p q r s 7
8 – t u v 8
9 – w x y z 9

- 25.

- КОНТАКТЫ

СОЗДАНИЕ КОНТАКТА

Каждому абоненту в телефонной книге (контакты) присваивается имя, номер по умолчанию, как правило, мобильный, а также можно ввести номера телефонов, факса, другую информацию.

Создавать контакт можно двумя способами.

Способ первый.

Набираем номер, который будет в дальнейшем фигурировать, как номер по умолчанию, например, мобильный.

Номера можно вводить либо с восьмёркой, либо в международном формате - + 7.

В этом случае нажимаем и удерживаем клавишу 0, таким образом вводим символ +. Далее цифру 7 – международный код России, а затем десятизначный номер.

Затем клавишей окей можно прослушать правильность ввода.

Далее нажимаем левый софт, затем нажимаем кнопку вниз, чтобы перейти к пункту Создать контакт.

Нажимаем левый софт или Ок. Телефон скажет: Мобильный. 
Если введенный телефон действительно является мобильным – вновь нажимаем ок, либо выбираем другое поле и нажимаем ок.

телефон скажет: Имя. Пишем имя по правилам, изложенным в разделе Ввод текста.

Совет. Рекомендую в этом поле указывать фамилию, затем пробел и далее имя. Потом, когда контактов будет много, будет легче находить нужного абонента.

Нажимаем кнопку вниз. Телефон говорит: Мобильный, и озвучивает номер.

Вновь нажимаем кнопку вниз. Телефон скажет: Телефон. Здесь при необходимости можно ввести, скажем городской домашний или служебный телефон.

Опять нажимаем кнопку Вниз. 
Телефон скажет: общий контакт. Это флажок, пробелом его можно либо установить, либо снять. Рекомендую снять.

Вновь нажимаем кнопку вниз и попадаем на поле Имя. То есть мы заполнили все поля в этом списке.

Теперь для сохранения можно нажать кнопку ок.

Но если мы хотим еще что-то записать для этого контакта, - вместо кнопки ок нажимаем левый софт и кнопкой вниз двигаемся до пункта Добавить поля. Нажимаем ок. открывается список из шести полей. Заполняем нужные. Если хотим создать для контакта свою мелодию, то, найдя поле Мелодия, нажимаем дважды кнопку ок. Открывается список из 20 мелодий, аналогично тому, как мы устанавливали мелодию для профиля. Но в отличие от профилей, при движении кнопками вверх и вниз телефон произносит имена мелодий, но сами мелодии, к сожалению, не озвучиваются.

Выбрав мелодию, нажимаем кнопку ок и таким образом возвращаемся в основной список данного контакта. Теперь, чтобы сохранить все, что мы сделали, нажимаем кнопку отбой. Телефон предложит нам сохранить контакт. Нажимаем левый софт или Ок. Контакт создан. .

Если мы хотим изменить что-либо в ранее созданном контакте, выбираем его в списке контактов и нажимаем кнопку ок. Затем нажимаем левый софт. Телефон скажет: Изменить. Нажимаем Ок и изменяем то, что нужно. 
Затем нажимаем Отбой и на предложение Сохранить нажимаем Левый софт или ок. 
а можно после сделанных изменений нажать ок. телефон скажет: Сохранено. Затем Отбой.

Вариант второй

Правым софтом открываем Контакты. Затем нажимаем левый софт и в открывшемся списке находим пункт: Создать контакт.

Нажимаем левый софт, чтобы войти в него, и заполняем нужные поля
: имя, мобильный и т.д.

По завершении нажимаем отбой и для подтверждения левый софт. 
Либо Ок и отбой.

ПОИСК КОНТАКТОВ

Открываем Контакты правым софтом. Телефон при этом произносит имя первого абонента и его номер по умолчанию. 
далее кнопками вверх и вниз можно просматривать список контактов.

Для быстрого поиска абонента можно ввести одну или несколько первых букв имени. 
телефон озвучит найденное имя.

Чтобы позвонить абоненту из Контактов, нужно, найдя его выше описанными способами, нажать клавишу Вызов и далее выбрать нужную сим-карту, нажав левый или правый софт. Будет сделан вызов по номеру, который в контакте выбран для этого абонента по умолчанию.

Если же у выбранного контакта имеется несколько номеров, а нам надо позвонить не по номеру по умолчанию, - нажимаем Ок и в открывшемся списке выбираем нужный номер и затем нажимаем клавишу Вызов и т.д.

- 26.

- ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

Журнал вызовов позволяет просмотреть последние вызовы, совершённые с телефона или поступившие на телефон.

Для входа в журнал вызовов нажимаем клавишу Вызов. Телефон при этом озвучит имя последнего абонента.

Всего существует три типа вызовов. 
исходящие, входящие, пропущенные.

Журнал вызовов разделён на четыре списка:

Последние. Пропущенные. Входящие. Исходящие.  
Переход по спискам осуществляется кнопками влево и вправо. При этом озвучивается название текущего списка и имя последнего абонента.

Первый список: Последние. Здесь можно просмотреть все типы вызовов.

Названия остальных списков говорят сами за себя.

В каждом списке можно узнать номер абонента, имя абонента, если он есть в телефонной книге, дату и время вызова, сколько раз осуществлялся вызов, продолжительность разговора.

Структура всех списков одинакова. Поэтому рассмотрим их на примере списка Последние.

Вызовы расположены в хронологическом порядке. Первый вызов – самый новый, последний – самый старый.

Перемещаться по списку можно кнопками вверх и вниз.

Выбрав вызов, можно получить о нём информацию с помощью цифровых кнопок.

- ДОСТУПНЫЕ КНОПКИ

Цифра 4 – номер сим-карты, от которой совершён вызов.

Цифра 5 – узнать порядковый номер вызова и общее количество вызовов.
звёздочка – узнать имя абонента. Если в контактах нет – номер.
Решётка – узнать номер абонента. 
цифра 9 – узнать, сколько раз производился этот вызов. 
цифра 6 – узнать тип вызова: исходящий, входящий или пропущенный. 
цифра 7 – узнать, в каком списке вызовов мы в данный момент находимся.
цифра 8 – узнать текущее время. 
удержание цифры 0 более одной секунды удаляет этот вызов из списка без предупреждения.

Чтобы получить более подробную информацию о вызове, нажимаем кнопку ок. при этом телефон тут же озвучит дату и время звонка, а также продолжительность разговора.

- ДОСТУПНЫЕ КНОПКИ В ПОДРОБНОСТЯХ ВЫЗОВА

Цифра 1 – узнать дату вызова. 
цифра 3 – узнать время вызова.
цифра 2 – узнать продолжительность разговора. 
цифра 5 – количество вызовов этого абонента. 
цифра 9 – общее количество вызовов.
цифра 8 – текущее время.
Звёздочка – имя абонента, если он есть в Контактах. 
Решётка – номер абонента.

Для выхода из Подробностей в список – правый софт. 
для выхода из журнала вызовов – Отбой.

ДИСПЕТЧЕР ВЫЗОВОВ

Для входа в диспетчер вызовов, находясь в журнале вызовов,  нажимаем левый софт, затем стрелку вверх. Телефон скажет: Диспетчер журналов.

Нажимаем левый софт или Ок. откроется список из двух пунктов: 
длительность вызова, стоимость вызовов.

Выбираем Длительность вызова и нажимаем Ок. открывается список вызовов: при перемещении по списку стрелками вверх и вниз телефон будет озвучивать категорию вызова. Выбрав нужную категорию, нажимаем ок и получаем информацию.

- 27.

БУДИЛЬНИКИ

В телефоне имеется пять будильников. Чтобы открыть список будильников, нажимаем левый софт, затем цифру 8. 
открывается список из пяти будильников, по которому можно перемещаться кнопками вверх и вниз. При этом телефон либо говорит слово Будильник, если на него не было назначено время, либо время, на которое был назначен будильник. 
звёздочкой можно узнать время данного будильника, а решёткой – порядковый номер в списке.

Итак, выбираем один из будильников и нажимаем кнопку ок. открывается список настроек данного будильника, по которому, как обычно, можно перемещаться кнопками вверх и вниз.

Первая настройка – Активация сигнала. Кнопками влево и вправо можно выбрать одну из двух позиций: включено или выключено. 
Если мы хотим, чтобы будильник срабатывал в нужное время, выбираем Включено.

Далее кнопкой вниз переходим к следующей настройке: 
Время сигнала.  
вводим с клавиатуры нужное время: две цифры часов и две цифры минут. Звёздочкой можно проверить правильность ввода. Если ввели неправильно – тут же всё заново переписываем.

Следующая настройка, к которой перемещаемся кнопкой вниз, - повтор. 
кнопками влево и вправо выбираем нужное: Только один раз, Ежедневно, еженедельно.

Если выбрали Еженедельно – то ниже появляется поле с текущим днем недели. Нажимаем Ок, и телефон называет текущий день и добавляет: Установлен. Появился список дней недели, которые можно с помощью кнопки Ок либо устанавливать, либо не устанавливать. Например, можно установить на будние дни, а субботу и воскресенье не устанавливать. Тут всё зависит от ваших потребностей.

После того, как вы установили необходимые дни, нажимаем левый софт. Телефон при этом перечисляет установленные дни недели.

Нажимаем кнопку вниз для перехода к следующей настройке: тип сигнала. Нажимаем ок. открывается список из трёх пунктов: мелодия, вибрация, Мелодия и вибрация. 
выбираем нужное и нажимаем Ок.

Следующая настройка, к которой перемещаемся кнопкой вниз, - Мелодия сигнала. 
телефон при этом говорит: мелодия сигнала, будильник (или имя мелодии, если она была ранее назначена).

Чтобы назначить мелодию или изменить ранее назначенную, нажимаем Ок. 
в первом случае телефон скажет: Будильник, активен. Далее кнопкой вправо или влево переходим к списку мелодий и кнопками вверх и вниз выбираем нужную.

Если мы хотим изменить ранее назначенную мелодию, то при нажатии на ок будет открыт список мелодий. Поступаем, как описано выше.

После выбора мелодии и в том и в другом случае нажимаем Ок и возвращаемся таким образом в меню будильника. 
Следующая настройка – громкость. Кнопками влево и вправо выбираем нужную громкость.

Кнопкой вниз переходим к следующей настройке: продолжительность паузы. Это промежуток времени, через который будильник будет повторять звонок. Если выбрать Выключено, - будильник проиграет один раз и больше в данном сеансе играть не будет. Выбор осуществляется кнопками влево и вправо.

Примечание. Если во время воспроизведения сигнала будильника нажать кнопку Ок, то сигнал прервётся и больше в данном сеансе играть не будет. Если же во время воспроизведения нажать любую другую клавишу, то сигнал прерывается, но через выбранный промежуток времени вновь зазвучит.

Выбрав нужное, переходим к следующей настройке: Автовключение. Здесь опять же кнопками влево и вправо выбираем одну из двух позиций: включено или выключено. Если выбрана позиция Включено, то будильник будет играть даже в том случае, когда в это время телефон будет выключен.

Это последняя настройка в данном списке. Чтобы их сохранить, нажимаем Ок и затем Отбой.

В телефоне имеется еще ряд общих настроек для всех будильников.

Чтобы попасть в них, находясь в режиме ожидания, нажимаем: 
левый софт 9 7 4 (меню, приложение, говорящий телефон).
затем нажимаем дважды кнопку вверх. Телефон при этом скажет: говорящий будильник. 
нажимаем кнопку Ок. здесь имеется два поля с флажками: 
перед сигналом. После сигнала. То есть говорить ли время перед и после сигнала. Флажки устанавливаются и снимаютсякнопкой Ок.

Для сохранения настроек нажимаем левый софт, затем отбой.

- 28.

- ТАЙМЕР

В телефоне имеется весьма полезная вещь – таймер.

Для входа в таймер нажимаем последовательно: левый софт, 7 3 (меню, приложения, таймер).

Телефон при этом скажет: таймер 00. 
нажимаем кнопку ок. раздастся короткий звуковой сигнал.

Если затем нажать на звёздочку, телефон скажет: 00. если нажать решётку – установить таймер.

Набираем последовательно количество часов, минут и секунд. 
максимально возможное значение: 23 часа 59 минут 59 секунд.

Значения, которые устанавливать не нужно, можно пропускать нажатием на кнопку вправо.
например, если вам нужно установить таймер на 15 секунд, можно набрать: 00 00 15, 
а можно: кнопка вправо, кнопка вправо, 15.

если в устанавливаемом времени количество секунд равно нулю – это поле можно оставлять пустым. 
то есть, чтобы установить одну минуту, достаточно набрать: кнопка вправо, 01. 
проверить правильность ввода можно звёздочкой.

Для запуска таймера нажимаем клавишу ок.

Звёздочкой можно контролировать оставшееся время.

Для остановки таймера без обнуления, то есть для паузы, нажимаем Ок. для продолжения работы с остановленного места вновь нажимаем ок.

Для обнуления таймера – левый софт.

Для выхода из таймера – правый софт или отбой. Если при этом таймер работает, телефон спросит, запустить ли таймер в фоновом режиме. Если хотим запустить – нажимаем левый софт, в противном случае – правый софт ли Отбой.

Когда таймер работает в фоновом режиме, можно пользоваться телефоном.

По окончании работы таймера, то есть когда обратный отсчет времени закончится, начнет звучать сигнал. Он будет играть одну минуту, но его можно прервать, нажатием на кнопку Ок.

- 29.

КАЛЬКУЛЯТОР

Для входа в калькулятор нажимаем: левый софт 7 1 (меню, приложения, калькулятор).

Назначения кнопок. Для ввода чисел используются цифровые кнопки. 
кнопки джойстика. 
кнопка вправо – плюс. Влево – минус. Вверх – умножить, вниз – разделить. 
кнопка ок – получить результат. 
левый софт – при последовательном нажатии: точка, левая круглая, правая круглая.

Правый софт – стирание последнего символа. Чтобы стереть все символы, нужно нажать правый софт и подержать несколько секунд.

Выход из калькулятора – отбой.

- 30.

- СЕКУНДОМЕР

Для входа в секундомер нажимаем: левый софт 7 4 (меню, приложения, Секундомер). 
телефон скажет: Секундомер 
Для запуска секундомера нажимаем ок.

Чтобы узнать прошедшее время нажимаем клавишу Вызов,чтобы зафиксировать результат без остановки секундомера, нажимаем левый софт.

Таким же образом можно фиксировать последующие результаты, всего до 50 результатов.

Чтобы выбрать тот или иной результат и прочитать его время, нужно нажимать кнопки вверх и вниз, решёткой можно узнать текущий пункт, то есть порядковый номер результата, а звёздочкой – время результата.

Результаты фиксируются в порядке убывания, то есть самый последний результат будет под пунктом 1.

Чтобы остановить секундомер без обнуления – нажимаем Ок.

Чтобы вновь запустить секундомер с того же места – вновь нажимаем ок.

Если мы хотим обнулить секундомер и всё начать сначала – дважды нажимаем правый софт. При первом нажатии секундомер останавливается, при втором нажатии – происходит выход из секундомера. Телефон при этом скажет: Секундомер. 
Чтобы вновь войти в него, нажимаем кнопку ок.

Чтобы полностью закончить работу с секундомером, нажимаем отбой.

Секундомер. В отличие от таймера, не может работать в фоновом режиме. В процессе работы с секундомером можно лишь ответить на звонок.

- 31.

- КАЛЕНДАРЬ

- Вход в календарь: левый софт, 3 (меню, календарь).

Телефон произнесет число, месяц, день недели.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Звёздочка –произнести число и месяц.  
решётка – день недели. вызов – год.

Цифровые кнопки предназначены непосредственно для ввода данных.

Чтобы перейти к какой-либо дате, нужно ввести её с клавиатуры в восьмизначном формате: число, месяц год полностью. И нажать кнопку Окей.

Можно переходить к датам и с помощью кнопок джойстика. 
кнопки влево и вправо – переход по дням. 
кнопки вверх и вниз – по неделям. 
нажатие на стрелку с удержанием – быстрая прокрутка.

Для того, чтобы назначить для какой-либо даты событие, выбираем эту дату и нажимаем кнопку ок. пишем текст по правилам, изложенным в разделе Ввод текста. По завершении нажимаем Ок.

- 32.

- ИЗБРАННЫЕ НОМЕРА

В Избранные номера можно поместить до восьми номеров. В тогда чтобы позвонить по этим номерам, не нужно их вручную полностью набирать, а достаточно ввести одну цифру и нажать клавишу Вызов, или нажать и удержать на секунду соответствующую цифровую кнопку. . Можно использовать цифры от 2 до 9.

Номера телефонов при этом должны быть записаны в Контактах.

Чтобы добавить номер в Избранное, нужно нажать последовательно: левый софт 2 3 (меню, контакты, Избранное).

Выбирать цифру, на которую хотим назначит номер, нужно кнопками вверх и вниз.

При этом телефон будет говорить Пусто. Если на цифру не назначен номер, либо назовёт имя контакта и номер, который назначен на цифру. 
эту информацию можно также получить, нажав на звёздочку. 
Нажав на решетку, можно узнать цифру, которая в данный момент выбрана. 
выбрав цифру, на которую хотим назначит номер, нажимаем кнопку ок. Мы оказались в Контактах. Находим нужный контакт и нажимаем Ок. 
если уабонента более одного номера – открывается список гномеров. Выбираемнужный и нажимаем ок. номер сохранен в Избранном, телефон произносит имя абонента и конкретный номер.

Теперь чтобы позвонить по этому номеру достаточно нажать и удержать до сообщения выбранную цифру, либокоротко нажать эту цифру и затем кнопку Вызов.

Если мы хотим назначить номер на цифру, которая уже занята другим номером, то, выбрав её, нажимаем не ок, как в первом случае, а левый софт, и в открывшемся списке находим пункт Изменить. Нажимаем ок дважды. Мы оказались в Контактах, и далее действуем, как описано выше.

Номер будет заменён.

- 33.

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Иногда бывает необходимо вернуть все или некоторые настройки к настройкам по умолчанию, то есть к настройкам, установленным производителем.

Нажимаем левый софт 9 (меню, настройки, Ок). далее нужно найти десятый пункт меню -  Сброс.

Найдя его, нажимаем Ок. открывается список из пяти пунктов, то есть тех настроек, которые можно сбросить. Среди них есть пункт Все – для сброса всех настроек.

Выбрав нужное, нажимаем левый софт. Телефон попросит подтвердить. Нажимаем левый софт или Ок, а если раздумали сбрасывать – правый софт или отбой. .

- 34.

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Как упоминалось в разделе назначение кнопок, с помощью кнопок джойстика можно переходить к тем или иным функциям. Но при необходимости эти клавиши можно переназначить.

Как это сделать.

Нажимаем: левый софт 9 5 2 
(меню, настройки, телефон, горячие клавиши).

Открывается список, в котором перечислены кнопки джойстика. По списку, как обычно, перемещаемся кнопками вверх и вниз.

Выбрав ту кнопку, которую хотим переназначить, нажимаем Ок. 
телефон сообщит текущее значение кнопки, порядковый номер функции и общее их количество. Кнопками вверх и вниз выбираем ту функцию, которую хотим назначить, и нажимаем Ок. телефон сообщит название этой кнопки иназначенную на нее функцию.

Аналогично поступаем и с другими кнопками, если хотим их переназначить.

Для выхода как всегда нажимаем отбой. .

- 35.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все консультации по приобретению телефона, помощи в освоении, ремонту и пр. можно получить, посетив сайт:

www.slepsung.ru,

либо позвонив по телефону: 
8-903-669-88-44.

Адрес электронной почты: 
admin@slepsung.com