- УСТАНОВКА СИМ-КАРТ И АККУМУЛЯТОРА

Держим аппарат в руках горизонтально, так чтобы

Крепление откидного дисплея было справа.

Переворачиваем аппарат от себя или на себя нижней крышкой вверх.

Снимаем крышку. Для этого подцепляем крышку ногтем в выемке, расположенной на верхней боковой стороне аппарата в левом углу.

Под крышкой можно обнаружить гнёзда для сим-карт. Нижнее для сим-карты номер 1, верхнее – для сим-карты 2.

Берем в руки одну из карт контактами, заметными на ощупь, вниз, так чтобы скошенный угол оказался слева внизу. Вдвигаем карту в одно из гнёзд слева направо до упора, слегка нажимая на её правый край, так чтобы часть карты вошла под пластину.

Аналогично поступаем с другой картой. Разумеется, телефон можно использовать и с одной сим-картой, которую следует вставлять в любое из двух гнёзд.

Далее вставляем аккумулятор контактами, расположенными на его торце, слева. В начале вставляем левый конец аккумулятора, а затем слегка надавливаем на правую его сторону, чтобы он вошёл в гнездо.

Чтобы вынуть аккумулятор, подцепляем его ногтем с правой стороны в выемке.

Закрываем крышку.