- ДИКТОФОН

- Диктофон имеет две функции: запись с микрофона и запись телефонных разговоров.

- Чтобы начать запись телефонного разговора, нужно в процессе разговора нажать и удержать на секунду клавишу вправо. 
Сразу по нажатии телефон коротко провибрирует, а примерно через секунду провибрирует еще раз. Теперь клавишу можно отпускать – запись пошла. 
чтобы закончить запись разговора до его окончания, нужно вновь нажать и удержать до вибрации клавишу вправо.

- ЗАПИСЬ С МИКРОФОНА

- Для входа в диктофон нажимаем и удерживаем клавишу 2. 
либо: левый софт, 3 2 (меню, приложения, диктофон).

При входе в диктофон мы сразу оказываемся в режиме записи. Чтобы начать запись, нажимаем Окей. Телефон скажет: Запись. Во время записи эта кнопка выполняет функцию паузы. 
Установка и снятие паузы сопровождаются вибрацией: пауза – длинная вибрация, воспроизведение – короткая вибрация. 
Для остановки записи с сохранением служит левый софт.

Если остановить запись правым софтом – будет предложено сохранить запись. 
в случае согласия – левый софт, для отмены – правый софт. 
при сохранении телефон сообщает имя файла. 
Отбой – выход из диктофона.

- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Входим в диктофон и нажимаем левый софт. При этом телефон скажет: перейти к папке звуки. Нажимаем ок, чтобы войти в эту папку.

Далее клавишами вверх и вниз находим записанный файл. 
По умолчанию диктофон присваивает имена файлам: 
голос-0001, Голос-0002 и т.д. 
файлы имеют расширение M4A, файлы с записями телефонных разговоров – amr.

при перемещении по списку файлов телефон произносит имена файлов и их размеры.

Найдя нужный файл, для его воспроизведения нажимаем ок. эта же клавиша используется для паузы. Закончив воспроизведение данного файла, диктофон начинает воспроизводить следующий и т.д.

Назначение кнопок.

Звёздочка – прочитать название записи. 
решётка – прочитать размер записи в килобайтах. 
цифра 5 – узнать порядковый номер записи и общее количество записей. 
нажатие и удержание кнопки 0 – удаление записи без подтверждения.

Кнопка Окей – воспроизведение.

Назначение кнопок при воспроизведении.

Окей – пауза. 
клавиши влево и вправо – перемотка вперёд/назад.
клавиши вверх и вниз- перемещение по списку записей. 
цифры 1 и 3 – выбор шага перемотки.
цифра 2 – переход в режим установки закладок.
цифры 7 и 9 – регулировка громкости.
цифра 8 – узнать время от начала записи.
цифра 0 – узнать общее звучание записи. 
Отбой – выход.

Подробнее см. в разделе Воспроизведение mp3-файлов.

ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ

Выбрав какой-либо файл, нажимаем левый софт. Открывается меню, в котором представлены различные команды для файла: 
отправить по,установить как, Удалить, переименовать и т.д.

Если выбрать пункт Установить как… и нажать ок – откроется список из четврёх пунктов: 
мелодия вызова, мелодия сообщения, мелодия контакта, мелодия сигнала.

Для переименования файла, встаём на него, открываем меню, находим пункт Переименовать и нажимаем Ок. 
пишем новое имя и нажимаем Ок. телефон скажет: Сохранено.