- ФМ РАДИО

Для входа в фм радио нажимаем и удерживаем кнопку 4. 
либо: левый софт, 3 1 (меню, приложения, фм радио).

- НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

Окей – включить или выключить радио.
клавиши вверх и вниз – регулировка громкости. 
клавиша влево – перемещение вниз по шкале, вправо – вверх.
клавиша Вызов – озвучить частоту радиостанции.
клавиши звёздочка и решётка – переход по станциям, записанным в списке Все станции. 
Отбой – выход из приложения.

радио можно слушать как через наушники, так и на динамик. Но наушники при этом всё равно должны быть подключены, поскольку они являются антенной. Без наушников радио просто не включится.

Для переключения между наушниками и динамиком служит команда левый софт 4 (меню, включить наушники/динамик.

ПОИСК СТАНЦИЙ

Станции можно искать разными способами. Перемещаясь клавишами влево и вправо по диапазону с шагом 100 кгц. 
при этом ничего не озвучивается, но клавишей Вызов можно озвучить текущую частоту.

Можно также вводить станции прямым набором частоты на клавиатуре. 
Для этого открываем меню, находим пункт Настройка вручную, и нажимаем ок. 
(горячая клавиша – левый софт 7).
при перемещении клавишами вверх и вниз происходит сканирование по диапазону и телефон озвучивает текущую частоту.

Но гораздо удобнее ввести частоту непосредственно с клавиатуры. Набираем на клавиатуре частоту нужной станции, имея в виду, что частота должна быть четырёхзначной. Например, чтобы набрать частоту станции Эхо Москвы, нужно набрать: 0912. запятую вводить не нужно. После набора частоты нажимаем ок.

ДОБАВЛЕНИЕ СТАНЦИЙ В ПАМЯТЬ

Имеется два вида памяти: Избранное и Все станции.

В Избранное можно вводить до десяти станций. В список Все станции - более 70 станций.

ДОБАВЛЕНИЕ В ИЗБРАННОЕ

Любым из выше описанных способов находим нужную радиостанцию. далее либо просто нажимаем с удержанием цифровую клавишу, на которую хотим назначить станцию, 
либо нажимаем левый софт. Клавишей вниз перемещаемся к пункту Добавить. 
нажимаем кнопку ок. телефон говорит: Избранное. нажимаем ок.

Клавишами джойстика находим ту цифру, на которую хотим назначить станцию.

при этом телефон будет озвучивать ранее назначенные частоты. 
Клавишей звёздочка можно узнать, на какой цифре мы в данный момент находимся. 
найдя таким образом нужную цифру, нажимаем ок.

станция записана и телефон переходит в режим Радио. 
если на цифру ранее была назначена станция, то телефон попросит заменить её. В случае согласия вновь нажимаем Ок. станция заменяется, но если прежней станции было присвоено имя – оно в этом случае не изменится. Его придется изменять отдельно.

Подробнее об изменении станций и об именах см. ниже.

Если мы точно знаем, на какую клавишу будем назначать станцию, вместо того, чтобы джойстиком искать нужную цифру, просто на клавиатуре нажимаем её. Станция будет введена.

ДОБАВЛЕНИЕ СТАНЦИЙ В СПИСОК ВСЕ КАНАЛЫ

Станции в этот список можно вводить автоматически или вручную.

При автоматическом вводе станций телефон сканирует диапазон, начиная от самой низкой частоты, и записывает станции, которые ему удастся найти. Чтобы достичь наилучшего результата, то есть записать наибольшее количество станций, нужно создать для телефона наилучшие условия приёма. В идеальном случае это можно делать на улице или рядом с окном или в той части квартиры, где обеспечивается наилучший приём.

При включённом радио открываем меню левым софтом и находим пункт Автоматический поиск. Нажимаем ок. звучание радиостанции прекращается, и в течение нескольких секунд телефон сканирует и записывает станции, по завершении процесса начинает звучать первая из найденных станций.

ДОБАВЛЕНИЕ СТАНЦИЙ ВРУЧНУЮ

Если вы обнаружили, что телефон не нашёл ваши любимые станции, их можно добавить вручную, так же как и ненужные станции удалить из списка.

Итак, любым из выше описанных способов находим нужную станцию. 
далее левым софтом открываем меню и находим пункт Добавить. Нажимаем окей. Клавишами вверх или вниз находим пункт Все станции , и нажимаем ок. станция добавлена в список по порядку частот.

ПОИСК СТАНЦИЙ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА

Чтобы найти станцию в Избранном, можно просто нажать на цифровую клавишу, соответствующую номеру станции в Избранном. Станция тут же начнет играть.

Можно находить станции и через меню, Открыть избранное, Ок.
Далее клавишами вверх и вниз находим нужную станцию. При этом озвучиваются имена станций, если они были ранее введены. Также звёздочкой можно озвучить имя станции, а решёткой –порядковый номер в избранном.

Найдя нужную станцию, нажимаем ок.
Находить станции в списке Все каналы можно, пролистывая его клавишами звёздочка и решётка. 
Можно также через меню, Открыть все каналы. Далее клавишами вверх и вниз находим нужную станцию, при этом будет озвучиваться частота, - и нажимаем ок.

Присвоение станциям имён.

Чтобы присвоить станции имя, находим ее в избранном или в списке Все каналы.

Открываем меню и активируем пункт Изменить. Телефон озвучит частоту станции.

Клавишей вниз переходим к пункту Название станции.

Вводим имя станции по правилам, изложенным в разделе Ввод текста настоящей инструкции. 
введя имя, нажимаем Окей. Телефон скажет6 сохранено.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАНЦИЙ В ПАМЯТИ

Находим станцию в Избранном или в списке Все каналы. Открываем меню. Телефон скажет: изменить. Нажимаем ок.
телефон скажет: частота, и назовёт её. Если нужно изменить частоту – вводим с клавиатуры новую частоту.
далее нажимаем клавишу вниз. Телефон скажет: Название станции, и назовёт её. 
чтобы изменить имя, вначале удаляем старое, нажав и удерживая клавишу Правый софт до сигнала. Затем пишем новое имя и нажимаем ок. Станция изменена.

УДАЛЕНИЕ СТАНЦИЙ ИЗ ПАМЯТИ

Чтобы удалить ненужную станцию, находим её в списке избранного или Все каналы, и открываем меню, клавишами вверх и вниз находим пункт удалить, и нажимаем ок. В этом же меню есть пункт Удалить несколько. Там можно клавишей Ок выбрать станции, подлежащие удалению, или выбрать пункт удалить всё.~

НАПОМИНАНИЯ

Для входа в Напоминания нажимаем левый софт, 9 
(меню, напоминание).

Телефон скажет: нет напоминаний.

Нажимаем левый софт. Телефон назовёт частоту текущей станции. Если нужно изменить частоту, с клавиатуры набираем новую частоту. 
Клавишей вниз переходим к следующему полю.

Телефон скажет: напоминание и назовёт имя станции.

Переходим клавишей вниз к следующему полю: Повтор.

Клавишами влево и вправо выбираем одну из трёх позиций: один раз, ежедневно, еженедельно.

Если выбираем еженедельно, то, нажав на клавишу вниз, переходим к следующему полю: День повтора. И будет назван текущий день недели.

Если хотим изменить, нажимаем ок, клавишами вверх и вниз выбираем нужные дни, а клавишей Ок устанавливаем или снимаем дни повтора. По завершении нажимаем левый софт.

Следующее поле – время напоминания. С клавиатуры вводим нужное время.

По завершении – отбой. Телефон попросит подтвердить сохранение. Нажимаем Окей.

Теперь в установленное время в течение минуты будет звучать сигнал. Во время звучания сигнала подключаем наушники и нажимаем кнопку Окей –станция заиграет.