- Меню

Для входа в главное меню нажимаем на кнопку Левый софт.

При этом телефон сообщает название текущего пункта меню, его порядковый номер и общее количество пунктов.

Кроме того, нажав на кнопку Звёздочка, можно узнать, на каком пункте мы находимся. Нажатие на решётку сообщает номер текущего пункта и общее количество пунктов. 
эта информация важна, поскольку в дальнейшем часто используемые функции можно находить, не перемещаясь клавишами по пунктам меню, а просто нажимая цифры, соответствующие номерам нужных пунктов.

Пример. Чтобы установить время и дату, нужно открыть меню, найти девятый пункт, кнопками Левый софт или  Окей войти в него, найти четвёртый пункт, левым софтом или кнопкой Окей войти в него.
а можно сделать это гораздо быстрее: 
Левый софт, 9, 4.

Перемещаться по пунктам главного меню можно как клавишами влево и вправо, так и вверх и вниз. Пункты меню расположены в три строки, как цифровые клавиши.

Если находясь на первом пункте, нажать на клавишу вправо, мы попадём на второй пункт меню, а если, находясь на первом пункте, нажать клавишу вниз – попадём на четвёртый пункт.

Выбрав в главном меню нужный пункт, для входа в это подменю нужно нажимать левый софт или Окей. 
для возврата на уровень вверх – правый софт.

Для выхода из меню с переходом в режим ожидания – кнопка Отбой.

Как понятно из выше приведенного примера, при входе в пункт меню с помощью цифровых клавиш, левый софт или Окей для подтверждения нажимать не нужно.

Примечание. 
все меню, кроме главного, сделаны в виде списков, так что перемещаться по ним можно только клавишами вверх и вниз, либо использовать цифровые клавиши, соответствующие порядковым номерам пунктов. .