- ДИКТОФОН

- Запись

- Для входа в диктофон нажимаем и удерживаем клавишу 2. 
либо: левый софт, 3 2 (меню, приложения, диктофон).

Чтобы начать запись, нажимаем Окей. Чтобы приостановить запись, вновь нажимаем окей. 
при этом происходит продолжительная вибрация телефона. 
для возобновления записи вновь нажимаем Окей. Телефон вибрирует, но коротко. 
Для остановки записи с сохранением нажимаем левый софт.

Если остановить запись правым софтом – будет предложено сохранить запись. 
для сохранения нажимаем левый софт, для отказа – правый софт.

Отбой – выход из диктофона.

Примечание. Если, находясь в диктофоне, нажать решётку – телефон сообщит доступное для записи время.

Его, времени, не так много. Поэтому для экономии места важные файлы можно переместить на карту памяти.

- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Входим в диктофон и нажимаем левый софт. При этом телефон скажет: перейти к папке звуки. Нажимаем ок, чтобы войти в эту папку.

Далее клавишами вверх и вниз находим записанный файл. 
По умолчанию диктофон присваивает имена файлам: 
голос-0001, Голос-0002 и т.д. 
файлы имеют расширение amr.

при перемещении по списку файлов телефон произносит имена файлов и их размеры.

Найдя нужный файл, для его воспроизведения нажимаем ок. эта же клавиша используется для паузы. Закончив воспроизведение данного файла, диктофон начинает воспроизводить следующий и т.д.

Назначение кнопок.

Звёздочка – прочитать название записи. 
решётка – прочитать размер записи в килобайтах. 
цифра 5 – узнать порядковый номер записи и общее количество записей. 
нажатие и удержание кнопки 0 – удаление записи без подтверждения.

Кнопка Окей – воспроизведение.

Назначение кнопок при воспроизведении.

Окей – пауза. 
клавиши влево и вправо – перемотка вперёд/назад.
клавиши вверх и вниз- перемещение по списку записей. 
цифры 1 и 3 – выбор шага перемотки.
цифра 2 – переход в режим установки закладок.
цифры 7 и 9 – регулировка громкости.
цифра 8 – узнать время от начала файла.
цифра 0 – узнать общее звучание записи. 
Отбой – выход.

Подробнее см. в разделе Воспроизведение mp3-файлов.

ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ

Выбрав какой-либо файл, нажимаем левый софт. Открывается меню, в котором представлены различные команды для файла: 
отправить по,установить как, Вид, Удалить и т.д.

Если выбрать пункт Установить как… и нажать ок – откроется список из четырёх пунктов: 
мелодия вызова, мелодия контакта, мелодия сигнала, мелодия сообщения.

Если мы хотим переименовать файл, выбираем соответствующий пункт меню и нажимаем Окей. 
далее нажав и удерживая до сигнала правый софт, удаляем старое имя и затем пишем новое, без расширения.