- ФУНКЦИИ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Кнопка Окей – включить/выключить громкую связь.

Клавиши вверх и вниз –регулировка громкости разговора.

Клавиша влево – узнать текущее время. Удержание клавиши влево – узнать уровень заряда батареи и уровень приёма радиосигналов.

Клавиша вправо – узнать продолжительность разговора. Удержание клавиши вправо – вход в главное меню.

Левый софт – вход в меню разговоров, состоящее из восьми пунктов.

предлагаем это меню освоить самостоятельно.

Правый софт – удержание линии.

Кнопка Вызов – вход в журналы вызовов. 
Кнопка Отбой – завершить вызов.

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА ПО

ВТОРОЙ ЛИНИИ

Вызов – ответить звонящему абоненту. В это время первый разговор будет поставлен на удержание. Кнопкой Правый софт можно вернуться к первому разговору.

Кнопка Отбой – отклонить вызов по второй линии.